Software

IP Video Control Center V1.1

User’s Maunal

目錄
1-11
準備開始


1-1建議系統需求


1-2安裝 IP Video Control Center


1-3開始 IP Video Control Center


1-4退出 IP Video Control Center


1-5檢查 IP Video Control Center 版本


2-62
 IP Video Control Center 使用者介面


2-6預覽介面


2-8回放介面


2-9預覽/回放視窗的滑鼠操作


2-9單擊滑鼠左鍵: 啟動指定視窗


2-9單擊滑鼠右鍵: 啟動/關閉工具列


2-10雙擊滑鼠左鍵: 放大/縮小視窗


3-133
設定IP Video Control Center


3-13在預覽視窗指定一個攝影機


3-14攝影機連接狀態


3-15設定一個攝影機


3-15單擊設定攝影機按鈕


3-17攝影機設定


3-19位移偵測設定


3-20PTZ 控制設定


3-21攝影機停止連線


4-224
預覽模式


4-22預覽視窗


4-23啟動媒體視窗


4-24在預覽視窗上操作


4-25預覽視窗


4-25媒體狀態指示


4-27放大影像填滿預覽視窗


4-28快照


4-29設定多路預覽


4-30查看管理面板


4-31PTZ 控制面板


4-32？？PTZ 預設位置操作


5-335
錄影模式


5-33錄影操作


5-34錄影設定


5-34錄影設定對話盒


6-366
回放模式


6-36回放面板


6-37開啟影像檔


6-38媒體回放控制面板


6-40媒體回放視窗


6-41事件搜尋回放


6-42事件搜尋列表


6-43事件列表


7-447
設定IP Video Control Center


7-44設定對話盒


7-45設定種類


7-46設定種類對話盒


7-47攝影機設定對話盒


7-49預覽時攝影機設定對話盒


7-51PTZ 設定對話盒


7-52錄影設定對話盒


7-54定時錄影對話盒


7-55數位 I/O 對話盒


7-57位移偵測對話盒


7-59通知對話盒


7-61錯誤控制對話盒


7-63系統設置對話盒





圖例目錄
1-4圖 1. 退出 IP Video Control Center


1-5圖 2. 檢查 IP Video Control Center 版本


2-6圖 3. IP Video Control Center預覽視窗


2-8圖 4. IP Video Control Center回放視窗


2-9圖 5. 啟動 / 關閉工具列


2-10圖 6. 雙擊影像畫面放大視窗


2-11圖 7. 放大的視窗


2-11圖 8. 放大並已經擴展的影像


3-13圖 9. 選擇預覽視窗和攝影機


3-14圖 10. 攝影機連接狀態


3-15圖 11. 點擊設定攝影機按鈕


3-16圖 12. 輸入設定攝影機通道


3-17圖 13. 攝影機設定對話盒


3-18圖 14. 預覽視窗頂部狀態列


3-19圖 15. 位移偵測啟動指示


3-20圖 16. PTZ被啟動


3-21圖 17. 攝影機停止連線


4-22圖 18. 預覽模式視窗操作


4-23圖 19. 啟動預覽視窗


4-24圖 20. 啟動媒體管理器


4-25圖 21. 預覽視窗指示


4-32圖 27. PTZ 控制面板


5-34圖 28. 錄影操作


5-35圖 29. 錄影設定對話盒


6-37圖 30. 回放面板


6-38圖 31. 打開媒體文件


6-39圖 32. 回放控制面板


6-41圖 33. 媒體回放視窗


6-42圖 34. 事件搜尋


6-43圖 35. 事件搜尋列表


6-44圖 36. 事件列表


7-45圖 37. 設定 IP Video Control Center 參數


7-46圖 38. 設定種類


7-47圖 39. 操作設定對話盒


7-48圖 40. 攝影機設定對話盒


7-50圖 41. 預覽時攝影機設定對話盒


7-52圖 42. PTZ 設定對話盒


7-53圖 43. 錄影設定對話盒


7-55圖 44. 定時錄影對話盒


7-56圖 45. 數字 I/O 對話盒


7-58圖 46. 位移偵測設定對話盒


7-60圖 47. 通知對話盒設定


7-62圖 48. 錯誤控制對話盒


7-64圖 49. 系統設置對話方塊





1 [image: image200.emf] 

1  

準備開始
建議系統需求
IP Video Control Center 最低系統需求:
	CPU

	Pentinum 4 2.4GHz 或更快

	硬碟
	40 GB 或更大

	記憶體
	256 MB或更大

	作業系統
	Windows XP / Windows 2000 SP4或更新版本

	環境需求
	FFDShow, DirectX 9.0b 或更新

	顯示卡
	支援SVGA 或 XGA 1024x768 32位元彩色的3D硬體圖形加速卡


	
[image: image1.emf]
	重要:  基於系統安全考慮，請將作業系統更新到最新版本，安全更新內容請參考 http://www.microsoft.com/security 


	
[image: image2.emf]
	注意: 在附贈的光碟中包含所需要的套裝軟體


安裝 IP Video Control Center
1. 插入附贈的 CD
2.  按 IP Video Control Center v1.1 Installer
3.  選擇安裝目錄
開始 IP Video Control Center
啟動IP Video Control Center™, 雙擊桌面上 IP Video Control Center 圖示.


[image: image3.png]



	
[image: image4.emf]
	重要: 為了避免衝突和意外問題，同時只能啟動一個IP Video Control Center


退出 IP Video Control Center
要退出執行中的IP Video Control Center™, 請按 [image: image5.png]


 鍵.或者ESC 鍵
[image: image6.png]|

B 5 o S





圖 1. 退出 IP Video Control Center
檢查 IP Video Control Center 版本
[image: image7.png]



圖 2. 檢查 IP Video Control Center 版本
1. 單擊 Logo 來檢查軟體版本
2. 彈出 About US (關於我們) 的對話盒
3. 軟體版本號
4. 軟體發佈時間
2 [image: image201.emf] 

1  

IP Video Control Center 使用者介面
IP Video Control Center 有良好的使用者介面，操作管理簡單易上手。
預覽介面
IP Video Control Center 預覽介面由下列部份組成。
[image: image8.png]



圖 3. IP Video Control Center預覽視窗
1. 使用中設備資訊面板:  這個面板顯示目前使用中的設備資訊 

2. 使用中設備管理器:  這個面板是對目前使用中的媒體視窗進行操作
3. 媒體視窗:  這個視窗顯示遠端媒體來源通過網路提供的即時影像或者是從檔回放錄影
4. 設備快速播放按鈕:  指示媒體來源的快速連接，當按下這個按鈕的時候，所選擇的媒體將被啟動並顯示在媒體視窗中
5. 觀看管理器:  切換觀看不同的訊號來源
6. 預覽面板:  切換成預覽模式
7. 回放面板:  切換成回放模式
8. 設定面板:  系統設定和設定
9. 設定列表:  列出已經連接的媒體來源
10. PTZ 控制面板:  發送命令給支援PTZ控制的設備
回放介面
IP Video Control Center回放介面包含下列元件。
[image: image9.png]21| =] e |





圖 4. IP Video Control Center回放視窗
1. 日期/時間列視窗:  保存最近100個已經錄影的檔的時間標記，使用者只需要雙擊選擇某個檔就能在目前使用中的視窗回放
2. 警報/事件列視窗: 保存最近100個被觸發的警報/時間，使用者只需要雙擊選擇某個檔就能在目前使用中的視窗回放
	
[image: image10.emf]
	提示: 警報/事件 包含 位移偵測事件 ( [image: image11.png]


, 數字 I/O 事件 ( [image: image12.png]


, 警報 ( [image: image13.png]


, 書籤事件 (.[image: image14.png]





3. 媒體回放面板:  包括一般以及進階的播放功能，包括向前放，向後放，快速播放，逐幀向前以及向後播放
預覽/回放視窗的滑鼠操作
單擊滑鼠左鍵: 啟動指定視窗
這個操作能啟動預覽/回放的指定視窗。
單擊滑鼠右鍵: 啟動/關閉工具列
這個操作能啟動/關閉預覽視窗的工具列。
.
[image: image15.png]



圖 5. 啟動 / 關閉工具列
1. 啟動工具列
2. 關閉工具列
雙擊滑鼠左鍵: 放大/縮小視窗
這個操作能放大指定視窗或者將已經放大的視窗恢復到原始大小。
[image: image16.png]ROTZRECE





圖 6. 雙擊影像畫面放大視窗
1. 雙擊影像畫面放大視窗
[image: image17.png]



圖 7. 放大的視窗
2. 單擊擴展 [image: image18.bmp] 按鈕將影像尺寸擴大到整個視窗大小
[image: image19.png]



圖 8. 放大並已經擴展的影像
	
[image: image20.emf]
	重要:  當預覽視窗的影像放大並擴展後，CPU的解壓縮負擔將加重。 


3 [image: image202.png]


設定IP Video Control Center
在使用 IP Video Control Center前，使用者需要先對IP Video Control Center進行一些必要的設定，本段將開始介紹如何增加一個攝影機。
在預覽視窗指定一個攝影機
[image: image21.png]



圖 9. 選擇預覽視窗和攝影機
1. 單擊一個預覽視窗
2. 單擊一個攝影機的快捷號
攝影機連接狀態
要檢查攝影機連接狀態，可以透過以下圖示顏色來進行判斷。
[image: image22.png]



圖 10. 攝影機連接狀態
1. [image: image23.bmp] 
該狀態表示目前視窗已經與遠端攝影機建立連接
2. [image: image24.bmp]
該狀態表示目前視窗沒有與遠端設備建立連接
3. [image: image25.png]1



  
該狀態表示指定的遠端攝影機已經連接
4. [image: image26.png]



該狀態表示指定的遠端攝影機沒有連接
設定一個攝影機
這個部分可以讓您看到如何設定攝影機資訊。
單擊設定攝影機按鈕
[image: image27.png]



圖 11. 點擊設定攝影機按鈕
1. 點擊選中一個Activate 中的預覽視窗
2. 點擊一個攝影機快捷鈕 [image: image28.png]1



 來啟動影像的預覽
3. 當預覽的視窗被啟動，工具列將顯示為藍色 

	
[image: image29.emf]
	提示: 
啟動預覽視窗: 

[image: image30.jpg]



沒有被啟動的預覽視窗: [image: image31.jpg]jE) % PTZ REC







4. 單擊設定攝影機按鈕 [image: image32.png]


 來設定攝影機
	
[image: image33.emf]
	提示: 如果沒有選擇攝影機，則會跳出一個對話盒要求使用者輸入設定的攝影機ID


[image: image34.png]Scipt Prompt
Input a Charnel Number [1 - 161





圖 12. 輸入設定攝影機通道
攝影機設定
下面將描述如何操作攝影機設定對話盒。
[image: image35.png]W

L

R —

& iz = |

o mEEeek:
e

SRR
o wnng
e ww[
aeagEn | ge | @n
AERER, Il

=

wn





圖 13. 攝影機設定對話盒
1. 攝影機編號:  系統將建立一個唯一的ID給這個通道，這個ID定義等同於該通道號
2. 攝影機名稱*:  輸入攝影機名稱或者對這個攝影機的定義
	
[image: image36.emf]
	注意: 攝影機名稱將在預覽視窗的頂端顯示


3. 攝影機型號*:  選擇攝影機或者影像伺服器的型號，包含: 

· 影像伺服器 – D1
· 影像伺服器 – CIF
· IP 攝影機 – D1
· IP 快球攝影機
4. 伺服器 IP 位址*:  連接到影像伺服器或網路攝影機的IP位址或者其功能變數名稱
	
[image: image37.emf]
	注意: 您可以在其中填寫入IP位址或者功能變數名稱，使用功能變數名稱輸入的話，請確認您觀看的使用者端能支援DNS（功能變數名稱解析）。您可以用Ping 功能變數名稱的方式確認:
C:\>ping hostname.company.com


5. Multicast IP 位址:  連接到影像伺服器或網路攝影機的 Multicast IP位址
	
[image: image38.emf]
	注意: 如果只填寫Multicast位址而不填寫影像伺服器/網路攝影機IP位址，那僅有預覽功能可以使用
如果Multicast位址和影像伺服器/IP攝影機IP位址被同時輸入，預覽視窗除了提供預覽功能外，還能支援數位輸入輸出和 PTZ 操作，最多可同時連接15個


6. 使用者帳號:  影像伺服器/IP攝影機上可以認證的使用者帳號
7. 密碼:  影像伺服器/IP攝影機上可以認證的使用者帳號相對應的密碼
8. 伺服器設定頁:  按此按鈕打開影像伺服器/IP攝影機的Web設定介面
9. 預覽:  按此按鈕將打開預覽視窗，同時能調整影幅數以及影像品質
[image: image39.png]



圖 14. 預覽視窗頂部狀態列
位移偵測設定
1. Enble Motion Detection:  允許或者取消位移偵測的功能 

2. Sensitivity:  設定位移偵測的靈敏度，數值從1到100  

	
[image: image40.emf]
	注意:  當位移偵測的功能開啟。媒體視窗上MD指示將從灰色圖示 [image: image41.bmp] 變成藍色圖示 [image: image42.bmp]


[image: image43.png]



圖 15. 位移偵測啟動指示
PTZ 控制設定
1. Enable PTZ:  啟動或者取消PTZ 功能
	
[image: image44.emf]
	注意:  當PTZ功能被啟動時，媒體視窗上的PTZ指示將從灰色的 [image: image45.bmp] 變成藍色的 [image: image46.bmp] 


2. Baud Rate:  選擇和PTZ設備的通訊速度，預設值是9600 bps
3. Protocol:  已支援Pelco-P 協定
	
[image: image47.emf]
	注意: Pelco-D 協定和其他控制協定將在後續的更新版本中支援


[image: image48.png]



圖 16. PTZ被啟動
攝影機停止連線
要停止一個已經連接的攝影機，只需要點擊需要關閉的預覽視窗右上角的狀態按鈕。
[image: image49.png]



圖 17. 攝影機停止連線
1. 點擊連接狀態的按鈕:  點擊連接狀態按鈕 [image: image50.bmp] 來停止攝影機連線。預覽視窗將立即中斷，連接狀態按鈕的狀態也將變成 [image: image51.bmp]. 

4 預覽模式
預覽視窗
使用者可以按預覽模式按鈕來切換不同的預覽模式。
[image: image52.png]



圖 18. 預覽模式視窗操作
1. 當一個影像預覽視窗被選中，預覽視窗的頂端將會顯示為藍色
2. 單擊攝影機的ID [image: image53.png]


 ，連接成功後，該圖示的顏色將會變成綠色 [image: image54.png]1




3. 單擊單通道預覽 [image: image55.png]


, IP Video Control Center 將放大目前使用中的視窗到最大尺寸
4. 單擊4通道預覽 [image: image56.png]


, IP Video Control Center 將支援最多4個通道同時監看
啟動媒體視窗
要對媒體視窗進行操作，首先需要啟動這個視窗。這個操作能對媒體視窗執行以下功能的控制：媒體設定，建立快照，媒體視窗縮放，位移偵測設定，建立書籤以及手動錄影。
[image: image57.png]



圖 19. 啟動預覽視窗
有2種方法啟動媒體視窗:
1. 單擊一個媒體視窗，當這個視窗被選中，視窗上的狀態列會顯示藍色
2. 在“媒體快捷按鈕”,單擊一個綠色的按鈕 [image: image58.png]1



 將快速從所連接的攝影機上打開影像。
3. 攝影機資訊:  這個視窗顯示目前攝影機的設定包括攝影機的ID名稱，影像設定，FPS等。.
在預覽視窗上操作
啟動媒體管理器在目前媒體進行操作。 

	
[image: image59.emf]
	提示: 需要先單擊已經被啟動的媒體視窗


[image: image60.png]22%¢0¢%°Q
[ | = ] 2] 2] =





圖 20. 啟動媒體管理器
1. 設定攝影機: [image: image61.png]


  設定和攝影機相關的資訊，包括IP位址，影幅數，影像位元率等
2. 建立快照: [image: image62.png]


 IP Video Control Center 線上即時建立一個快照，同時也在的事件列表中進行一個手動建立記錄.
	
[image: image63.emf]
	注意: 快照建立支援JPG, BMP, GIF 檔格式.可以在錄影設定中進行設定。


3. 擴展為全螢幕: [image: image64.png]


 能將目前啟動的媒體視窗擴展到全螢幕，當再次單擊的時候客戶將已經擴大的視窗恢復原始大小
	
[image: image65.emf]
	注意: 由於不是原始畫面大小，拉伸後的畫面有一定程度的變形


4. 建立書籤: [image: image66.png]


 IP Video Control Center 將在目前時間標記上建立一個書籤，用能通過書籤搜尋的方式定位目前的時間標記的影像資訊，同時也將在在系統日誌中記錄書籤事件
	
[image: image67.emf]
	注意: 書籤僅能在錄影狀態下使用


5. 位移偵測: [image: image68.png]il S| S| K| =

E*PIZRECH @*PIZRECH

EHPIZRECH EHPIZRECH




 啟動或者關閉位移偵測
6. 手動錄影: [image: image69.png]


 手動開始或停止錄影，當被啟動的媒體視窗還是錄影的時候，按鈕將變成 [image: image70.png]


.
預覽視窗
媒體視窗是IP Video Control Center的基本部分，媒體視窗能從影像伺服器中預覽即時的影像流或者從儲存設備中調用觀看原有的錄影。
媒體狀態指示
[image: image71.png]



圖 21. 預覽視窗指示
1. 攝影機編號:  指示目前的攝影機ID
2. Digital Time Code:  顯示影像伺服器上的時間，這是內嵌在影像流上的數位時間格式。 

	
[image: image72.emf]
	注意:  數位時間代碼內嵌在影像流內，也能作為影像流的浮水印


3. 攝影機名稱:  指示目前的攝影機名稱，這個值是在攝影機設定 [image: image73.png]


 攝影機名稱設定定義的
4. 建立快照:  單擊 [image: image74.bmp] 可以立即建立一個快照，時間碼也會同時被記錄在照片內
	
[image: image75.emf]
	注意:  快照支援使用JPG, BMP, GIF 格式儲存  


5. 擴大視窗:  單擊 [image: image76.bmp] 能拉伸並擴大目前的視窗，在視窗被擴大後在單擊此按鈕[image: image77.bmp] ，視窗將會恢復到原始大小
	
[image: image78.emf]
	注意:  您也可以用滑鼠左鍵雙擊目前視窗放大影像，再次雙擊將恢復影像的原始大小


	
[image: image79.emf]
	重要:  當預覽視窗被放大後，CPU的解壓縮負荷將會增加 


6. 位移偵測指示:   [image: image80.bmp] 圖示表示目前攝影機已經設定了位移偵測，[image: image81.bmp] 圖示表示目前攝影機沒有設定位移偵測，這個值在設定攝影機[image: image82.png]


 中設定允許或者取消位移偵測
7. PTZ 指示: [image: image83.bmp]圖示表示為目前攝影機已經設定了PTZ控制，[image: image84.bmp]圖示表示目前攝影機沒有設定PTZ，這個值在設定攝影機[image: image85.png]


 中設定允許或者取消PTZ
8. 錄影指示: [image: image86.bmp]圖示表示目前攝影機正在進行錄影，[image: image87.bmp]圖示表示目前攝影機目前沒有進行錄影
9. 攝影機連接狀態: [image: image88.bmp]圖示表示已經和指定攝影機連接， [image: image89.bmp] 圖示表示沒有和任何攝影機連接  

	
[image: image90.emf]
	注意:  當使用滑鼠單擊這個按鈕的時侯，將關閉目前的視窗


放大影像填滿預覽視窗
下面的方式可以讓使用者放大預覽視窗顯示的影像
· 單擊 [image: image91.bmp] 按鈕將影像擴大到整個預覽視窗
· 在目前預覽視窗雙擊滑鼠左鍵，可以放大目前預覽視窗
[image: image92.png]



圖 22. 拉伸影像填滿預覽視窗
	
[image: image93.emf]
	重要:  當預覽視窗被放大後，CPU的解壓縮負荷將會增加


下面的方式可以讓使用者將放大的預覽視窗顯示影像還原到原始大小
· 單擊 [image: image94.bmp] 按鈕將影像擴大到整個預覽視窗
· 在目前預覽視窗雙擊滑鼠左鍵，可以放大目前預覽視窗
快照
下面的方法可以讓使用者即時快照。
[image: image95.png]



圖 23. 捕捉快照
1. 建立快照:  單擊 [image: image96.png]


 按鈕，可以對目前使用中預覽視窗的影像拍攝即時的快照
2. 事件列表  事件列表中將顯示手動建立的螢幕快照的日誌記錄
3. 快照儲存設定:
單擊 [image: image97.jpg]


 按鈕即可指定快照儲存的路徑
	
[image: image98.emf]
	重要:  如果需要拍攝放大的照片，請單擊 [image: image99.png]


或者[image: image100.bmp] 按鈕或者雙擊滑鼠左鍵放大後拍攝


設定多路預覽
[image: image101.png]



圖 24. 在預覽視窗中添加一個攝影機
1. 選擇一個預覽視窗:  使用滑鼠選擇一個沒有被啟動的預覽視窗
2. 選擇一個攝影機:  在攝影機快捷列表中選擇一個攝影機
	
[image: image102.emf]
	注意:  如果使用者選擇的預覽視窗已經與其他攝影機連線，系統將立即中斷與原來攝影機的連線，重新和新選擇的攝影機進行連線


	
[image: image103.emf]
	注意:  如果選擇的快捷按鈕沒有設定攝影機，呈現為 如：[image: image104.png]


 的狀態，則會顯示攝影機設定對話盒


查看管理面板
這部分定義了預覽模式下的可用的功能。
[image: image105.png]élglgl@lw@lmlml_ g,&&g 2888




圖 25. 預覽模式
1. 輪播預覽模式:  啟動或者取消輪播預覽模式，單擊 [image: image106.png]


 這個按鈕開始輪播模式，這個時候按鈕將會變成 [image: image107.png]


 狀態. 再按一次則會停止輪播模式
2. 單視窗預覽視窗:  按 [image: image108.png]


 這個按鈕，設定為使用整個視窗預覽1個預覽視窗
3. 4視窗預覽視窗:  按 [image: image109.png]


 這個按鈕，設定為使用整個視窗預覽4個預覽視窗
4. 切換到1號攝影機:  按 [image: image110.png]1



 這個按鈕，可以快速連接這個攝影機，並在目前啟動的預覽視窗中顯示影像。按下後顯示 [image: image111.png]1



 這個狀態表示已經正常和攝影機進行了連接
5. 切換到4號攝影機:  按 [image: image112.png]


 這個按鈕，可以快速連接這個攝影機，並在目前啟動的預覽視窗中顯示影像，如果按下後依然顯示 [image: image113.png]


 這個狀態，表示和攝影機沒有連線，如果這個快捷方式無法設定攝影機則會彈出攝影機設定對話盒
[image: image114.png]élglgl@lw@lmlml_ g,&&g 2888



後面的圖示分別是9分割畫面，16分割畫面，6分割畫面，8分割畫面以及10分割畫面。

PTZ 控制面板
IP Video Control Center的 PTZ 控制採用的是 Pelco-P 協定，使用者能在PTZ 控制面板上通過Pelco-P協定對支援PTZ的設備進行操作。
[image: image115.png]PTZ Control -





圖 26. PTZ 控制面板
1.  縮放功能:  按 [image: image116.png]


 可以拉近影像，按 [image: image117.png]


 可以拉遠影像
2.  變焦功能:  按 [image: image118.png]


 銳化聚焦，按 [image: image119.png]


 鬆散聚焦
3.  IRIS 功能:  按 [image: image120.png]


 打開IRIS，按 [image: image121.png]


 關閉IRIS
4.  水平速度功能:  按 [image: image122.png]


 加快水平調整速度，按[image: image123.png]


減緩水平調整速度
5.  仰角速度功能:  按 [image: image124.png]


 加快仰角調整速度，按[image: image125.png]


減緩仰角調整速度
6.  仰角調整功能:  按 [image: image126.jpg]


 仰角變大，按 [image: image127.jpg]


 仰角變小
7.  水平調整功能:  按 [image: image128.jpg]v



 水平向右，按 [image: image129.jpg]


 水平向左
8.  攝影機指示:  指示目前被操作的攝影機的ID
PTZ 預設位置操作
IP Video Control Center’的 PTZ 控制器在預設位置操作上有以下功能:
· 保存預設位置
· 清除預設位置
· 快速到指定預設位置
· 預設位輪播監看
· 滑鼠 PTZ 功能
[image: image130.png]PTZ Control





圖 27. PTZ 控制面板
1. 位置指示器:  顯示目前位置
2. 號碼鍵盤:  按3位元鍵盤號設定預設位置指示號
3. [image: image131.png](5=1)



 :  保存到目前位置到指示器號的位置
4. [image: image132.png](o)



 :  清除目前指示器號對應的預設位置
5. [image: image133.png](oton



 : 快速到指定預設位置
6. [image: image134.png]


 :  滑鼠PTZ 模式，在使用滑鼠 PTZ 模式的時候，使用者可以單擊螢幕上的位置來平移或者俯仰鏡頭
7. [image: image135.png]


 :  輪播模式，按這個按鈕後，IP Video Control Center將依次輪流監看所有的預設位置
	
[image: image136.emf]
	注意:  預設位置的最大數量取決於快球攝影機的規格


5 錄影模式
這個章節將敍述如何進行錄影以及錄影的設定。
錄影操作
[image: image137.png]



圖 28. 錄影操作
1. 單擊 [image: image138.png]


 按鈕來開始或停止錄影，[image: image139.jpg]


 表示目前啟動的預覽視窗正在進行錄影
2. 當一個預覽視窗上的REC指示為 [image: image140.bmp] 狀態，表示這個預覽視窗的影像正在進行錄影，而指示為 [image: image141.bmp] 狀態的時候，表示這個視窗的影像僅僅是在預覽，沒有在錄影
3. 當一個預覽視窗在錄影的時候，對應的攝影機通道也將顯示為 [image: image142.png]


 狀態。
4.   錄影事件列表:  在事件列表中將添加一個新的手動錄影事件
錄影設定
錄影設定對話盒 

本部分將定義錄影相關的設定。
[image: image143.png]Y T |
@ BEGTREWE [0, -]
@ mEmEE: [ “ans [ =@
Y Cr— - samme: [55)
BRYEE

© ©00C

0 e ovntecorting ot sconda: [ 101
L rosteenecacangburter sscona [ 103001
@ e e oot o 103001

Frequency o st ecora e scondssie: [0 103600

o T win

6 &





圖 29. 錄影設定對話盒
1. 錄影儲存路徑設定:  設定錄影檔的儲存路徑
	
[image: image144.emf]
	注意: 儲存路徑除了可以支援包含本地硬碟外還可支援RAID，NAS或者其他通過NetBEUI掛載的任何儲存設備
下面的命令就是使用NetBEUI連接虛擬的磁碟的例句 

C:\>net use G: \\nas-server\D$\Recording


2. 儲存格式:  目前支持的檔格式是 AVI 
	
[image: image145.emf]
	注意: AVI格式的檔內容是標準MPEG-4原始資料，要觀看AVI檔需要在觀看電腦上安裝FFDSHOW (DirectX平臺下的MPEG-4解碼軟體)，該軟體可以在網站上下載，也可以在附贈光碟中找到


3. 錄影儲存備份時間:  定義錄影保存時間，超過這個時間的錄影將被新的錄影檔覆蓋。如果留空，則不覆蓋以前的錄影檔
4. 快照儲存路徑設定:  定義一個快照檔的儲存目錄
	
[image: image146.emf]
	注意: 儲存路徑除了可以支援包含本地硬碟外還可支援RAID，NAS或者其他通過NetBEUI掛載的任何儲存設備
下面的命令就是使用NetBEUI連接虛擬的磁碟的例句 

C:\>net use G: \\nas-server\D$\Recording


5. 儲存格式:  設定快照檔的保存格式，支援的檔格式有： JPG，BMP ，GIF 
6. 快照儲存備份時間:  定義快照檔保存時間，超過這個時間的快照將被新的快照檔覆蓋。如果留空，則不覆蓋以前的快照檔
7. Include Time Code:  如果選擇，則在保存的快照檔頂部將包含硬體時間
8. Pre-event recording buffer (seconds):  定義在事件發生前的預錄影時間
	
[image: image147.emf]
	注意: 這個值僅應用於位移偵測事件以及數位輸入事件


9. Post-event recording buffer (seconds):  定義在事件結束後持續的錄影時間
10. Maximum event time (seconds):  定義事件的發生間隔時間，在這時間內發生的一切事件將被忽略 

	
[image: image148.emf]
	注意: 如當某個事件在短時內重複發生，這個值可以防止系統每次都作為一個新事件來開始錄影


11. Frequency of flush record file (seconds):  定義長期錄影時檔的錄影時間，超過這個時間限制後將重新建立一個新的錄影檔
舉例來說，如果設定如下:

· Pre-event time = 10 秒
· Post-event time = 30 秒
· Maximum event time = 20 秒
當一個位移偵測或是數位輸入的事件發生時，錄影檔會保留事件發生的前10秒及事件結束後的30秒，所以影像檔的總長度會是40秒。而當事件發生後的20秒內，不會有新的事件被觸發。
如果設定為:
Frequency of flush record file = 300 秒

每個錄影檔的長度是5分鐘。
6 回放模式
這個章節將敍述如何在回放模式下進行操作，回放面板操作以及搜尋功能的使用。
回放面板
[image: image149.png]



圖 30. 回放面板
1. 回放:  按回放頁面調用回放模式
2. 開啟影像檔:  按 [image: image150.png]


 按鈕打開對話盒，打開錄影檔
3. 按時間搜尋:  按 [image: image151.png]


 按鈕依時間標記搜尋錄影檔
4. 按事件搜尋: 按 [image: image152.png]


 按鈕依事件搜尋錄影檔
5. 啟動的回放視窗:  正在回放錄影的視窗 

6. 回放控制面板:  在使用中的回放視窗中操作播放動作
開啟影像檔
開啟影像檔最快的方式是開啟回放標籤，按 [image: image153.png]


 鈕，則會彈出開啟文件對話盒。
[image: image154.png]= [EEEREEE





圖 31. 打開媒體文件
1. 開啟影像檔:  按 [image: image155.png]


彈出開啟文件對話盒
2. 瀏覽檔:  按瀏覽按鈕從電腦中選擇一個回放的媒體檔，選套用（Apply）開啟
媒體回放控制面板
[image: image156.png]



圖 32. 回放控制面板
1. 攝影機代號:  顯示攝影機代號
2. 攝影機名稱:  顯示攝影機的名稱或攝影機定義
3. 日期標記:  顯示日期標記
4. 時間標記:  顯示時間標記
5. 播放狀態指示:  播放狀態指示
	
[image: image157.emf]
	注意:  在播放狀態指示上點擊，可以由使用者所點擊的位置開始播放


6. 媒體檔開始時間標記:  顯示媒體檔開始時間
7. 媒體檔結束時間標記:  顯示媒體檔結束時間
8. 逐幅倒放:  播放前一幅[image: image158.png]gB<4




9. 逐幅播放:  播放下一幅 [image: image159.png]e




10. 快轉:  按 [image: image160.png]


鈕, 可以設定的快轉速度為: 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
11. 到文件頭/尾:  按 [image: image161.png]


 按鈕可以快速跳到檔結束位置，按按鈕快速跳到檔開始位置
12. 輸出影像檔:  如果選擇多個檔，可以按[image: image162.png]I R PTZRE
przReCH| 0




這個按鈕將多個影像檔合併輸出到同一個AVI檔
13. 開啟影像檔:  按 [image: image163.png]


 按鈕開啟媒體檔
14. 播放:  按[image: image164.png]I R PTZRE
przReCH| 0




這個鈕播放媒體檔
15. 停止:  按[image: image165.png]I R PTZRE
przReCH| 0




這個鈕停止播放媒體檔
16. 倒放:  按 [image: image166.png]I R PTZRE
przReCH| 0




這個鈕倒播媒體檔
17. 暫停:  按 [image: image167.png]I R PTZRE
przReCH| 0




這個鈕暫停播放媒體檔
媒體回放視窗
媒體回放視窗顯示目前被選擇播放的檔案，在媒體控制面板上或者視窗上都能進行操作。
[image: image168.png]



圖 33. 媒體回放視窗
1. 媒體檔資訊:  顯示播放的媒體檔資訊
2. 放大 / 縮小視窗按鈕:  單擊 [image: image169.bmp] 能放大目前的視窗，在視窗被擴大後在單擊此按鈕[image: image170.bmp] ，視窗將會恢復到原始大小。.
事件搜尋回放
使用者可以根據日期時間和事件來找到並回放錄影檔。
[image: image171.png]



圖 34. 事件搜尋
事件搜尋列表
事件搜尋列表對話盒如下：
[image: image172.png]P e
© st
"
va rmns © cunm
wE
w

- T [ fm—
B v

&

— ]





圖 35. 事件搜尋列表
1. 攝影機:  列出連接的攝影機列表，按 Camera 核取方塊將可全部選取或者全部不選所有的攝影機
2. 事件:  列出搜尋的條件，包括書籤 (Bookmark)，數位輸入 (DI)，快照（Thumbnail），手動錄影（Manual Record），位移偵測（Motion Detection），按 Event 核取方塊將全部選取或者全部不選所有的事件
3. 時間:  選擇搜尋開始以及結束的時間範圍
4. 搜尋按鈕:  按此按鈕開始搜尋
5. 搜尋列表:  顯示符合條件的搜尋記錄
6. 事件細節:  選取即開始播放錄影影像
事件列表
事件搜尋列表同樣在回放面板中顯示，使用者同樣可以雙擊某個檔進行回放。
[image: image173.png]



圖 36. 事件列表
1. 事件細節:  選取即開始播放錄影影像
7 設定IP Video Control Center
本章節將介紹IP Video Control Center的各項設定。
設定對話盒
要設定IP Video Control Center 的參數，請單擊設定標籤。
[image: image174.png]



圖 37. 設定 IP Video Control Center 參數
設定種類
IP Video Control Center設定參數包含以下幾個。
[image: image175.png]is) 5 [ | e s

| i @
l — PrzEE @
s ®
avman
mEmwwl oupo K @
B
e LU
L A vl .
s s @
e
e — TR

Ens

[ ~YoXX >R~ K-)





圖 38. 設定種類
1. 攝影機設定:  按此按鈕設定攝影機資訊
2. PTZ 設定:  按此按鈕設定已經連接的PTZ設備
3. 錄影設定:  按此按鈕設定錄影參數
4. DI/DO 設定:  按此按鈕設定數位輸入輸出設備
5. 位移偵測設定:  按此按鈕設定位移偵測參數
6. 通知設定:  按此按鈕設定事件通報功能
7. 錯誤控制設定:  按此按鈕設定錯誤處理的參數
8. 系統設置:  按此按鈕設定系統功能參數
設定種類對話盒
這部分描述如何操作設定對話盒。
[image: image176.png]3 sz

PTZSI
o
wawE [ o] wesweww [ o]
asemam [ e wseman: [
s [ wxmma [ W [

) wa





圖 39. 操作設定對話盒
1. 功能列表:  按相應功能選擇設定功能
2. 通道選擇:  快速切換需要設定的通道號
3. 套用到所有通道:  按此按鈕，同時將您做的修改套用到所有通道上
攝影機設定對話盒
下面將描述如何操作攝影機設定對話盒。
[image: image177.png]sz

® mEmaR i

Q@ QOO

Lo umamen ne | mm
NARER:

[

wn





圖 40. 攝影機設定對話盒
1. 攝影機編號：系統將建立一個唯一的ID給這個通道，這個ID定義等同於該通道號。
2. 攝影機名稱*：輸入攝影機名稱或者對這個攝影機的定義.
	
[image: image178.emf]
	注意: 攝影機名稱將在預覽視窗的頂端顯示


3. 攝影機型號*：選擇攝影機或者影像伺服器的型號，包含: 

· 影像伺服器 – D1
· 影像伺服器 – CIF
· 影像擷取卡
· IP 攝影機 – D1
· IP 快球攝影機
4. 伺服器 IP 位址*：連接到影像伺服器或網路攝影機的IP位址或者其功能變數名稱
	
[image: image179.emf]
	注意: 您可以在其中填寫入IP位址或者功能變數名稱，使用功能變數名稱輸入的話，請確認您觀看的使用者端能支援DNS（功能變數名稱解析）。您可以用Ping 功能變數名稱的方式確認:
C:\>ping hostname.company.com


5. Multicast IP 位址：連接到影像伺服器或網路攝影機的Multicast IP位址
	
[image: image180.emf]
	注意: 如果只填寫Multicast位址而不填寫伺服器IP位址，那僅有預覽功能可以使用
如果Multicast位址和伺服器IP位址被同時輸入，預覽視窗除了提供預覽功能外，還能支援數位輸入輸出和 PTZ 操作，同時連接的限制是15個。


6. 使用者帳號：影像伺服器/IP攝影機上可以認證的使用者帳號
7. 密碼：影像伺服器IP攝影機上可以認證的使用者帳號相對應的密碼
8. 伺服器設定頁：按此按鈕打開影像伺服器/IP攝影機的Web設定介面
9. 預覽：按此按鈕將打開預覽視窗，同時能調整影幅數以及影像品質
預覽時攝影機設定對話盒
下面定義的是如何操作定義影幅資訊以及調整影像品質。
[image: image181.png]X
388288828

A5

g

e

&e 00

ww s
|

o [ |





圖 41. 預覽時攝影機設定對話盒
1. 伺服器設定頁：按此按鈕打開影像伺服器/IP攝影機的Web設定介面
	
[image: image182.emf]
	重要:  在這裏更新的設定僅僅在目前攝影機/影像伺服器目前工作的時候有效，如果其重開機則設定將會恢復到原先的設定 

要真正修改參數，可以打開Web設定介面，修改後選擇保存並重開機來使得修改的參數生效


2. 連接資訊：按此按鈕可以重新同步影像伺服器/IP攝影機得到其影幅數以及影像品質的資訊
3. Frame Raet Mode：定義 Constant (不變影幅數) 或者 Variable (可變影幅數)
	
[image: image183.emf]
	注意: 不變影幅數可以在所有連接的觀看使用者端上顯示相同的影幅數，可變影幅數在沒有觀看使用者端可能顯示不同的影幅數


4. 影幅數：可以設定顯示的每秒影幅數，這個設定將直接更新到影像伺服器/IP攝影機
· 可用的NTSC制式不變影幅數速率是 : 30, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
· 可用的PAL制式不變影幅數速率是: 25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
· 可用的NTSC制式可變影幅數速率是: 30, 6, 3, 1
· 可用的PAL制式可變影幅數速率是: 25, 5, 3, 1
	
[image: image184.emf]
	提示: 採用可變影幅數方式時，連接的使用者端監看同一個攝影機將會有不同的影幅數


5. 解析度：顯示目前影像伺服器/IP攝影機設定的解析度
6. ADSL上傳頻寬：顯示目前影像伺服器/IP攝影機設定的影像位元率
7. 亮度：設定亮度值
8. 對比：設定對比度值
9. 色澤：設定色彩值
10. 飽和度：設定飽和度 

PTZ 設定對話盒 

本部分將描述如何設定PTZ資訊。
[image: image185.png]eoee?

Bxman: [

wxmw [
snsmnEa |





圖 42. PTZ 設定對話盒
1. 啟動PTZ:  啟動或者禁用這個攝影設備的PTZ控制功能
2. 通訊協定:  目前支援的PTZ 控制協定有Pelco-P, Pelco-D 和 Lilin
3. RS-485傳輸速率:  支援不同的串列傳輸速率
4. 水平旋轉速度設定:  設定最大，最小以及預設水平旋轉速度
5. 仰俯速度設定:  設定最大，最小以及預設垂直旋轉速度
6. 變焦速度設定:  設定最大，最小以及預設變焦速度
錄影設定對話盒 

本部分將定義錄影相關的設定。
[image: image186.png]Y T |
@ BEGTREWE [0, -]
@ mEmEE: [ “ans [ =@
Y Cr— - samme: [55)
BRYEE

© ©00C

0 e ovntecorting ot sconda: [ 101
L rosteenecacangburter sscona [ 103001
@ e e oot o 103001

Frequency o st ecora e scondssie: [0 103600

o T win

6 &





圖 43. 錄影設定對話盒
1. 錄影儲存路徑設定：設定錄影檔的保存路徑
	
[image: image187.emf]
	注意: 保存路徑除了可以支援包含本地硬碟外還可支援RAID儲存空間，NAS儲存空間或者其他通過NetBEUI掛載的任何儲存空間。
下面的命令就是使用NetBEUI連接虛擬的磁片的例句 

C:\>net use G: \\nas-server\D$\Recording


2. 儲存格式：目前支持的檔格式是 AVI
	
[image: image188.emf]
	注意: AVI格式的檔內容是標準MPEG-4原始資料，要觀看AVI檔需要在觀看電腦上安裝FFDSHOW (DirectX平臺下的MPEG-4解碼軟體)，該軟體可以在網站上下載，也可以在附贈光碟中找到


3. 錄影儲存備份時間：定義錄影保存時間，超過這個時間的錄影將被新的錄影檔覆蓋。如果留空，則不覆蓋以前的錄影檔
4. 快照儲存路徑設定：定義一個快照檔的儲存目錄
	
[image: image189.emf]
	注意: 保存路徑除了可以支援包含本地硬碟外還可支援RAID儲存空間，NAS儲存空間或者其他通過NetBEUI掛載的任何儲存空間。
下面的命令就是使用NetBEUI連接虛擬的磁片的例句 

C:\>net use G: \\nas-server\D$\Recording


5. 儲存格式：設定快照檔的保存格式，支援的檔格式有：JPG，BMP ，GIF 
6. 快照儲存備份時間：定義快照檔保存時間，超過這個時間的快照將被新的快照檔覆蓋。如果留空，則不覆蓋以前的快照檔
7. 包含時間碼:  如果選擇，則在保存的快照檔頂部將包含硬體時間印戳
8. Pre-event recording buffer (seconds):  定義在事件發生前的預錄影時間
	
[image: image190.emf]
	注意: 這個值僅應用於位移偵測事件以及數字輸入事件


9. Post-event recording buffer (seconds):  定義在事件結束後持續的錄影時間
10. Maximum event time (seconds):  定義事件的發生間隔時間，在這時間內發生的一切事件將被忽略
	
[image: image191.emf]
	注意: 如當某個事件在短時內重複發生，這個值可以防止系統每次都作為一個新事件來開始錄影


11. Frequency of flush record file (seconds):  定義長期錄影時檔的錄影時間，超過這個時間限制後將重新建立一個新的錄影檔
定時錄影對話盒 

本段講述如何設定定時錄影。
[image: image192.png]Office Hour
R

Weekend -
L @ soeaker| ¥ v

Schedul

— T3
v o )





圖 44. 定時錄影對話盒
1. Office Hour Schedule:  定義工作時間內的定時錄影時程
2. Weekend/Holiday Hour Schedule:  定義週末以及假日的定時錄影時程
數位 I/O 對話盒 

本段講述如何設定數位I/O以及相關通知機制。
[image: image193.png]88333339

?

moos Boox  ROWESz [ [ o

o & oor - R ooz - ome -
BB mamnRE R

7

DI2 Fgh
o /& oor - R ooz 1 unE -

mong - mamnas - maas:
[=m ] smwsmms | wa |





圖 45. 數字 I/O 對話盒
1. 輸出資訊:  啟用或禁用DO1 和 DO2.，定義快照的長和寬尺寸
2. DI1 資訊:  定義數位輸入埠1的相關資訊，包含以下部分
· 啟動DI1:  啟動數位輸入1
· 觸發DO1:
當有數位輸入的事件發生時，觸發數位輸出1 
· 觸發DO2:  當有數位輸入的事件發生時，觸發數位輸出2
· 建立快照:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size 

· 建立錄影:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· 透過郵件發送:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· 透過FTP發送:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
3. DI2 資訊:  定義數位輸入埠2的相關資訊，包含一下部分
· 啟動DI2:  啟動數位輸入2
· 觸發DO1:  當有數位輸入的事件發生時，觸發數位輸出1 

· 觸發 DO2:  當有數位輸入的事件發生時，觸發數位輸出2
· 建立快照:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size 

· 建立錄影:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· 透過郵件發送:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· 透過FTP發送:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
位移偵測對話盒 

這部分敍述有關位移偵測部分的設定以及相關通知機制。
[image: image194.png]3 388

B AER |
s [ e[ [
O o
T B0t I Toger b0z I T -
Tacoo: I senamst © senarte I

B R
o[ [ e[ [
[ e =)
Toger 00K [~ Toger 002: I Thumbnte [~
Pecordo: [ Senamsk [ senarte: I~

T BRI
T sooon] [ e[ [
o ™ sa) e e 4]

T 00t Thopwr00n = Thombrak | tiger 08 I s 00z = Toumbnat
focortg  SonaMik TSP || pecerao I o Senarte

[ wn |





圖 46. 位移偵測設定對話盒
1. 影像預覽:  顯示目前影像內容以及位移偵測部分的區域
2. 全螢幕位移偵測:  如果選中此項，則位移偵測檢測將套用於整個畫面
· 靈敏度:  設定位移偵測的靈敏度，數位越大靈敏度越高.
· Trigger DO1:  當位移偵測事件發生時，觸發數位輸出1
· Trigger DO2:  當位移偵測事件發生時，觸發數位輸出2
· Thumbnail:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size
· Create Recordings:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· Send Mail:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· Send FTP:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
3. 位移偵測區塊 I – III:  如果此選項被啟動，則使用者自定義區域的位移偵測將被套用到指定畫面區域.
· Start X, Y:  自定義的區域開始位置的X, Y 座標
· End X, Y:  自定義的區域結束位置的X, Y 座標
· 靈敏度:  設定位移偵測的靈敏度，數位越大靈敏度越高
· Trigger DO1:  當位移偵測事件發生時，觸發數位輸出1
· Trigger DO2:  當位移偵測事件發生時，觸發數位輸出2
· Thumbnail:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size
· Create Recordings:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· Send Mail:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· Send FTP:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
通知對話盒 

本段將敍述有關通知專案的設定。
[image: image195.png][EsBwEE T 338338883
- 100000000
W ARBAR
“su BB wmaeae] B
e — B =

FTP RS

ARBE] g we

DIt

Y] | [
o0

B | [
@ MO B

A | [
@ BB |

A | [
@ 8 MG 1 T

B | [
@ BB I I w5

) | [

3 [ savraes | v [





圖 47. 通知對話盒設定
1. 郵件伺服器資訊:  定義指定郵件伺服器資訊
· SMTP 伺服器位址:  設定發件的郵件伺服器位址
· 使用者帳號:  設定SMTP認證的使用者帳號
· 密碼:  設定SMTP認證的使用者帳號所對應的密碼
· Email 地址:  設定發件人的郵件位址
· 全名:  設定發件人的全稱
· 測試:  按此按鈕可以測試目前的使用者帳號以及密碼設定的正確性
2. FTP 伺服器資訊:  定義指定的FTP伺服器地址
· FTP 伺服器位址:  設定發件的FTP伺服器位址
· 使用者帳號:  設定FTP認證的使用者帳號
· 密碼:  設定FTP認證的使用者帳號所對應的密碼
3. DI1, DI2 通知:  設定指定數位輸入事件觸發時所要發送的資訊
· 發送給:  收件人電子郵件位址
· 副本:  抄送人的電子郵件位址
· 主題:  郵件主題
4. 全螢幕, 位移偵測區域I-III 通知:  設定特定位移偵測事件觸發時需要發送的資訊
· 發送給:  收件人電子郵件位址
· 副本:  抄送人的電子郵件位址
· 主題:  郵件主題
錯誤控制對話盒 

本段敍述如何設定在錯誤發生時候的控制以及相關通知機制。
[image: image196.png]FEssaEsE 00000090l

LR
P woon oo - o
g mamnaE AR -
2
Eomnem - W oon WRoor - o
g mamnaE mava: -
[En ] smsmnma | wa |





圖 48. 錯誤控制對話盒
1. 影像斷訊：定義在影像中斷時的錯誤控制
· 影像連結中斷:  切斷現有的連接，關閉預覽視窗
· 觸發DO1:  當事件發生時，觸發數位輸出1
· 觸發DO2:  當事件發生時，觸發數位輸出2
· 建立快照:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size
· 建立錄影:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· 透過郵件發送:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· 透過FTP發送:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
2. 影像連結失敗：在網路連接中斷時候的錯誤控制
· 影像連線中斷:  切斷現有的連接，關閉預覽視窗
· 觸發DO1:  當事件發生時，觸發數位輸出1
· 觸發DO2:  當事件發生時，觸發數位輸出2
· 建立快照:  建立一個快照，快照尺寸定義同Thumbnail Size
· 建立錄影:  建立一個事件錄影; 其中包含有在錄影頁面中定義的預錄影時間和錄影時間的錄影內容
· 透過郵件發送:  附帶一張快照發送郵件通知，SMTP設定參照通知頁面
· 透過FTP發送:  附帶一張快照發送到FTP伺服器上，FTP設定參照通知頁面
系統設置對話盒
下面將敍述如何修改IP Video Control Center來成為客戶自己的產品
[image: image197.png]77

REAR

BABRREG: [ BABRBREREE: A [ =]
Customization
B —|

O —
Y e — 3
N
) i





圖 49. 系統設置對話方塊
您可以自定義修改IP Video Control Center的以下部分:
1. 系統資訊:  特定的系統設定
· 載入最後設定值:  在啟動的時候自動載入最後一次的設定
· 頻道察看:  設置啟動時的畫面分割畫面
· 迴圈延遲時間:  定義輪播模式時預覽持續時間（秒）  

2. Customization:  定義客制化資訊
· Language:  修改預設介面語言
· Style:  修改應用軟體的介面
· Logo Locatioin:  更改Logo檔，Logo檔必須以透明Gif格式保存
· About Us Location:  修改關於我們檔，檔位置：C:\AboutUs.htm 必須是 HTML格式
· Application Title:  修改標題欄，標題欄檔位置：C:\Title.txt
[image: image198.bmp][image: image199.png](oton




























































































































6





























6











4

















5





























2





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7





��








3



































_1151322581.vsd

_1151322599.vsd

_1151322559.vsd

