使用手冊 v.2.3.20

HOEM_IPCam_SDK

目錄

I.	說明	4

1.	顯示卡需求	4

2.	功能	4

3.	User錄影功能	5

4.	接收格式	5

5.	PTZ模組	5

6.	連線資訊	5

7.	影像格式	6

8.	影像資訊	7

9.	位移資訊	9

10.	PTZ資訊	9

11.	接收影像Callback Function	10

12.	事件接收Callback Function	10

13.	RTSP協定	11

14.	攝影機種類	11

15.	PTZ滑鼠視窗控制資訊	12

II.	回傳值代碼	13

III.	函式說明	14

1.	HOEM_Cam_GetMaxChannel()	14

2.	HOEM_Cam_Init()	14

3.	HOEM_Cam_Deinit()	14

4.	HOEM_Cam_Create(HANDLE *hCam, Connect_Info cInfo, HEVENT_CALLBACK peCallback, int iContext)	14

5.	HOEM_Cam_Delete(HANDLE *hCam)	15

6.	HOEM_Cam_SetAutoReconnect (HANDLE hCam, bool bEnabled)	15

7.	HOEM_Cam_Connect(HANDLE hCam, HFRAME_CALLBACK pfCallback, int iContext, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)	15

8.	HOEM_Cam_CleanAll()	16

9.	HOEM_Cam_SetRtspParams(HANDLE hCam, HRTSP_TYPE rType = HTCP, char *pcUrlPath = “”, int iUdpPort = 0)	16

10.	HOEM_Cam_GetCamera_TypeChannel(HANDLE hCam, int &iType, int &iVideoChannel, int &iAudioChannel)	16

11.	HOEM_Cam_SetIPCamStreamNum(HANDLE hCam, int iVideoStream=0, int iAudioStream=0)	16

12.	HOEM_Cam_StartReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)	17

13.	HOEM_Cam_PauseReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)	17

14.	HOEM_Cam_ContinueReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)	17

15.	HOEM_Cam_IsCamLive(HANDLE hCam)	18

16.	HOEM_Cam_GetCamStatus(HANDLE hCam)	18

17.	HOEM_Cam_IsSupportPTZ(HANDLE hCam)	18

18.	HOEM_Cam_GetVideo(HANDLE hCam, Hvideo_Config *vConfig)	19

19.	HOEM_Cam_SetVideo(HANDLE hCam, Hvideo_Config vConfig)	19

20.	HOEM_Cam_GetMotion(HANDLE hCam, Hget_Motion_Info *mInfo)	19

21.	HOEM_Cam_SetMotion(HANDLE hCam, Hset_Motion_Info mInfo)	20

22.	HOEM_CamGetPTZ(HANDLE hCam, HPTZ_Info *m_Info)	20

23.	設定PTZ控制	20

24.	HOEM_Cam_Execute_CGI(HANDLE hCam, char *pCmd, char *pRecvStr, unsigned long &pBufSize)	22

25.	HOEM_Cam_GetMPEG4Frame(Hframe *pFrame)	22

26.	HOEM_Cam_AskSystemFrame(HANDLE hCam)	23

27.	HOEM_Cam_DeleteFrame(Hframe *pFrame)	23

28.	HOEM_Cam_GetResolutionSet(HANDLE hCam, int iMode, int &iWidth, int &iHeight)	23

29.	HOEM_Cam_Set2WayAudio(HANDLE hCam, bool bEnable)	23

30.	HOEM_Cam_AudioIn_Init(HANDLE hCam, WAVEFORMATEX *pwfSrc)	24

31.	HOEM_Cam_SendAudioIn(HANDLE hCam, char *pAudioData, int iLenData)	25

32.	HOEM_Cam_AudioIn_Deinit(HANDLE hCam)	25

# 說明

內涵檔案：

HIPCam_SDK.dll

HIPCam_SDK.lib

HOEM_IPCam_SDK.h

HIPCAM_DEFINE.H

HIPCam_Error.h

IPCamLib.dll

使用HIPCam_SDK需搭配設定檔IPCamconfig.txt一起使用，在HOEM_Cam_Init()被呼叫時會讀取IPCamconfig.txt，若檔案不存在會使用Default的內容。IPCamconfig.txt的Default內容如下：

Ping_Enable=n<E>

Ping_Timeout=6000<E>

Get_Timeout=7000<E>

Set_Timeout=7000<E>

UsePCTime=y<E>

ConnectLimit=6<E>

## 顯示卡需求

最低規格：顯示卡最低需求為32MB獨立顯示卡

建議規格：64MB獨立顯示卡(例如：NVIDIA GeForce FX 5200)或更高

## 功能

      - 連線IPCam攝影機

      - 接收影像

      - 接收聲音

      - 接收影像流量、影像大小

      - User錄影功能

      - 偵測攝影機連線狀態

      - IPCam影像設定

      - IPCam位移偵測設定

      - IPCam PTZ操控

## User錄影功能

使用者可將接收到的影像與聲音透過HOEM_Cam_GetMPEG4Frame轉成標準的MPEG4 Frame再自行錄製成AVI檔案，詳細內容請參照測試程式(TestProject)裡的AVISave.cpp與AVISave.h檔案。

## 接收格式

HFRAMETYPE_DLL

| HIPCam_VIDEO | 接收影像 |
| --- | --- |
| HIPCam_AUDIO | 接收聲音 |
| HIPCam_EVENT | 只接收Motion, Alarm與System Frame |

## PTZ模組

HPTZ_MODEL

HPTZ_NONE

HPTZ_HPT_11A

HPTZ_Panasonic_CS850

HPTZ_DynaColor_D

HLilin_PIH_7600

HPTZ_PELCO_D

HPTZ_PELCO_P

HPTZ_DMP_15H1

HPTZ_HLC_860

## 連線資訊

struct Connect_Info{

char *sIP;

int iPort;

char *sUser;

char *sPass;

int iCh;

};

| sIP | 連線IP位址 |
| --- | --- |
| iPort | 連線Port |
| sUser | 使用者名稱 |
| sPass | 使用者密碼 |
| iCh | Channel Number(0 ~ SDK定義最多Channel – 1) |

## 影像格式

struct Hframe{

int iFrameType;

int iDataLen;

cahr* cFrameData;

FILETIME ftFrameTime;

};

| iFrameType | Frame的型態 | 2 | I Frame |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | P Frame |
|  |  | 4 | B Frame |
|  |  | 5 | Audio Frame |
|  |  | 6 | Motion Frame |
|  |  | 7 | System Frame |
|  |  | 9 | Alarm Frame |
| iDataLen | cFrameData的長度 |  |  |
| cFrameData | 指向Frame Data的指標 |  |  |
| ftFrameTime | Frame的時間 |  |  |

當iFrameType為Motion或Alarm時，cFrameData所代表的意義

Motion Data

|  | Rect1 | Rect2 | Rect3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Motio Start | Motion Start | Motion Start |
| 6 | Motion Stop | Motio Start | Motio Start |
| 5 | Motio Start | Motion Stop | Motio Start |
| 4 | Motion Stop | Motion Stop | Motio Start |
| 3 | Motio Start | Motio Start | Motion Stop |
| 2 | Motion Stop | Motio Start | Motion Stop |
| 1 | Motio Start | Motion Stop | Motion Stop |
| 0 | Motion Stop | Motion Stop | Motion Stop |

Alarm Data

|  | Sensor1 | Sensor2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Alarm Start | Alarm Start |
| 2 | Alarm Stop | Alarm Start |
| 1 | Alarm Start | Alarm Stop |
| 0 | Alarm Stop | Alarm Stop |

## 影像資訊

影像設定資訊

struct Hvideo_Config{

int iResolution;

int iQuality;

int iFps;

int iMode;

int iFormat;

};

| iResolution | 0 | QCIF |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | CIF |
|  | 2 | VGA |
|  | 3 | D1 |
| iQuality | 0 | Low |
|  | 1 | Medium |
|  | 2 | Standard |
|  | 3 | High |
|  | 4 | Best |
| iFps | NTSC | 3~30 |
|  | PAL | 3~25 |
| iMode | 1 | MPEG4 |
|  | 2 | JPEG |
| iFormat | 1 | NTSC |
|  | 2 | PAL |

struct Hvideo_Info{

ULONG 	uSystemType;

ULONG 	uVideoType;

int 		iWidth;

int 		iHeight;

double 	dFrameRate;

int		iAudioType;

int		iAudioChannel;

int		iAudioSampleRate;

int		iAudioBitRate;

int		iAudioFrameSize;

};

| uVideoType | 0 | JPEG |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | MPEG4 |
| iWidth | Image Width(iWidth is negative when video is Mirror) |  |
| iHeight | Image Height(iHeight is negative when video is Flip) |  |
| dFrameRate | Frame Rate |  |
| iAudioType | 0 | HAT_PCM |
|  | 1 | HAT_ULOW_ADPCM |
|  | 2 | HAT_IMA_ADPCM |
|  | 3 | HAT_MPEG1_L2 |
|  | 4 | HAT_MPEG1_L3 |
|  | 5 | HAT_MS_ADPCM |
|  | 6 | HAT_IP_IMA_ADPCM |
| iAudioChannel | 0 | HACN_MONO |
|  | 1 | HACN_STEREO |
| iAudioSampleRate | Audio Sample Rate |  |
| iAudioBitRate | Audio Bit Rate |  |
| iAudioFrameSize | Audio Frame Size |  |

## 位移資訊

取得目前IPCam位移設定

struct Hget_Motion_Info{

bool bEnabled[3];

RECT rArea[3];

int iSensitivity[3];

int iSenMinValue;

int iSenMaxValue;

};

| bEnabled[3] | 是否開啟位移偵測 |
| --- | --- |
| rArea[3] | 位移區域 |
| iSensitivity[3] | 位移靈敏度 |
| iSenMinValue | 最小靈敏度 |
| iSenMaxValue | 最大靈敏度 |

設定位移資訊

struct Hset_Motion_Info{

bool bEnabled[3];

RECT rArea[3];

int iSensitivity[3];

};

| bEnabled[3] | 是否開啟位移偵測 |
| --- | --- |
| rArea[3] | 位移區域 |
| iSensitivity[3] | 位移靈敏度 |

## PTZ資訊

struct HPTZ_Info{

HPTZ_MODEL iPTZType;

int iDeviceID;

int iBaudRate;

int iSpeed;

char* sPointName[10];

};

| iPTZType | HPTZ_MODEL |
| --- | --- |
| iDeviceID | 設備編號 |
| iBaudRate | 鮑率 |
| iSpeed | 速度 |
| sPointName[10] | 預設點名稱 |

## 接收影像Callback Function

(CALLBACK *HFRAME_CALLBACK)(int iContext, unsigned char ucChannel, Hframe *pFrame, Hvideo_Info Vinfo)

| iContext | 可傳入一個int到Callback當作識別碼 |
| --- | --- |
| ucChannel | Channel Number(Connect時設定的Channel) |
| pFrame | Frame的指標 |
| Vinfo | 影像資訊 |

## 事件接收Callback Function

(CALLBACK * HEVENT_CALLBACK)(int iContext, HANDLE hCam, unsigned char ucChannel, int iEventNum)

| iContext | 可傳入一個int到Callback當作識別碼 |
| --- | --- |
| hCam | 連線的Handle |
| ucChannel | Channel Number(Connect時設定的Channel) |
| iEventNum | Event事件 |

iEventNum :

IPCAM_OK

IPCAM_IS_FULL

IPCAM_USER_OR_PASSWS_IS_ER

IPCAM_CANT_DETECT_TYPE_ER

IPCAM_IS_OVER

IPCAM_IS_UNCONNECTED

## RTSP協定

HRTSP_TYPE

| HTCP | TCP協定 |
| --- | --- |
| HUDP | UDP協定 |

## 攝影機種類

| WIS & Winbond series |  |
| --- | --- |
| HLC-36p | 1x(10~19) |
| HLC-82F | 2x |
| HLC-36M | 3x |
| HWS-01HE | 4x |
| HWS-01HP | 50 |
| 8120 series |  |
| HWS-04HD new | 58 |
| HWS-04HD old | 59 |
| HLC-830_7649 | 60 |
| HLT-860_CCD | 61 |
| HLC-810_CCD | 62 |
| HWS_01HD | 63 |
| HLC-830_CCD | 64 |
| HLV-1CI_CCD | 67 |
| HLC-830_9655 | 68 |
| HVT_01HT | 69 |
| HLC-830_7720 | 71 |
| HLC-36F_CCD | 72 |
| HLC-810_9655 | 73 |
| HLC-36F_9655 | 74 |
| HLV-1CI_9655 | 75 |
| HLT-860_9655 | 76 |
| HLV-1CI_7720 | 77 |
| HLC-36F_7720 | 78 |
| HLC-810_7720 | 79 |
| HLT-860_7720 | 80 |
| HLT-870_CCD | 81 |
| FINE SpeedDome網卡 | 82 |
| HLC-7T(7M for Yudor) | 83 |
| HLC_830_10620 | 84 |
| HLC_810_10620 | 85 |
| HLV_1CI_0620 | 86 |
| HLC_36F_10620 | 87 |
| HLC_105_10620 | 88 |
| HLC_105_CCD | 89 |
| HDR-04FE | 90 |
| HDR-04DE | 91 |
| HLC_105_9655 | 121 |
| HLC_105_7720 | 122 |
| HLC_105_3X | 123 |
| HLC_840_10620 | 124 |
| HLC_840_9655 | 125 |
| HLC_840_7720 | 126 |
| 8180 series |  |
| HLC-81GR_CCD | 151 |
| NessyII |  |
| HLC-81NP | 161 |

## PTZ滑鼠視窗控制資訊

struct PTZOSCInfo{

int iWidth;

int iHeight;

int iX;

int iY;

};

| iWidth | 視窗寬度 |
| --- | --- |
| iHeight | 視窗高度 |
| iX | 滑鼠座標X |
| iY | 滑鼠座標Y |

# 回傳值代碼

#define IPCAM_OK								0

#define IPCAM_IS_NULL							-1

#define IPCAM_PORT_IS_ER                       -2

#define IPCAM_TYPE_IS_ER                       -3

#define IPCAM_USER_OR_PASSWD_IS_ER			-4

#define IPCAM_IS_UNCONNECTED					-12

#define IPCAM_IS_FULL							-13

#define IPCAM_NUM_LIMITED_ER					-14

#define IPCAM_CANT_DETECT_TYPE_ER			-15

#define IPCAM_IS_OVER							-100

#define IPCAM_IS_OVER_MAX_CHANNEL			-101

#define IPCAM_SOCKET_INIT_OK					1

#define IPCAM_SOCKET_WSASTARTUP_ER			-1

#define IPCAM_SOCKET_OPEN_CONFIG_ER			-2

#define IPCAM_SOCKET_CONFIG_PARAM_ER		-3

# 函式說明

## HOEM_Cam_GetMaxChannel()

說明：取得此版本SDK定義的最多頻道數。

回傳值：最多頻道數。

## HOEM_Cam_Init()

說明：初始化HIPCam_SDK。

回傳值：

IPCAM_SOCKET_INIT_OK

IPCAM_SOCKET_WSASTARTUP_ER

IPCAM_SOCKET_OPEN_CONFIG_ER

IPCAM_SOCKET_CONFIG_PARAM_ER

## HOEM_Cam_Deinit()

說明：關閉SDK。

回傳值：

IPCAM_OK

## HOEM_Cam_Create(HANDLE *hCam, Connect_Info cInfo, HEVENT_CALLBACK peCallback, int iContext)

說明：建立一個連線。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_PORT_IS_ER

IPCAM_IS_OVER_MAX_CHANNEL

參數：

hCam		這個連線HANDLE的指標

cInfo		這個連線的連線資訊

peCallback	接收Event的Callback Function

iContext		送入Callback的識別碼

## HOEM_Cam_Delete(HANDLE *hCam)

說明：關閉一個連線。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

參數：

hCam	欲關閉連線HANDLE的指標

## HOEM_Cam_SetAutoReconnect (HANDLE hCam, bool bEnabled)

說明：可設定是否啟動與關閉自動重連功能(預設為啟動自動重連)，需在呼叫HOEM_Cam_Connect前做設定。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

參數：

hCam		欲關閉連線HANDLE

bEnabled		開啟或關閉

## HOEM_Cam_Connect(HANDLE hCam, HFRAME_CALLBACK pfCallback, int iContext, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)

說明：連線到IPCam。(IP錯誤情況下需等待timeout時間約20秒)

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_IS_UNCONNECTED

IPCAM_TYPE_IS_ER

參數：

hCam		連線的HANDLE

pfCallback	接收資料的Callback Function

iContext		送入Callback的識別碼

eFrameType	接收何種HFRAMETYPE_DLL

## HOEM_Cam_CleanAll()

說明：關閉所有連線。

回傳值：

IPCAM_OK

## HOEM_Cam_SetRtspParams(HANDLE hCam, HRTSP_TYPE rType = HTCP, char *pcUrlPath = “”, int iUdpPort = 0)

說明：設定RTSP參數。如欲使用RTSP方式，請在呼叫HOEM_Cam_Connect之前先設定RTSP的協定與Stream名稱。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

參數：

hCam		連線的HANDLE

rType		通訊協定

pcUrlPath	Stream Access Name

iUdpPort		(範圍1~65535)預設為0，系統自動指定

## HOEM_Cam_GetCamera_TypeChannel(HANDLE hCam, int &iType, int &iVideoChannel, int &iAudioChannel)

說明：取得攝影機類型與支援的Video Audio頻道數。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

參數：

hCam			連線的HANDLE

iType			攝影機種類

iVideoChannel		Video總頻道數

iAudioChannel	Audio總頻道數

## HOEM_Cam_SetIPCamStreamNum(HANDLE hCam, int iVideoStream=0, int iAudioStream=0)

說明：設定多頻道設備連線取得影像與聲音的頻道。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

參數：

hCam			連線的HANDLE

iVideoStream		欲取得影像的頻道0~(Total Video Channels-1)(Default 0)

iAudioStream		欲取得聲音的頻道0~(Total Audio Channels-1)(Default 0)

## HOEM_Cam_StartReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)

說明：開始接收影像或聲音的Frame。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_TYPE_IS_ER

參數：

hCam		連線的HANDLE

eFrameType	接收何種HFRAMETYPE_DLL

## HOEM_Cam_PauseReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)

說明：暫停接收某個連線的資料。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_TYPE_IS_ER

參數：

hCam		連線的HANDLE

eFrameType	暫停接收何種HFRAMETYPE_DLL

## HOEM_Cam_ContinueReceive(HANDLE hCam, HFRAMETYPE_DLL eFrameType)

說明：繼續接收某個連線的資料。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_TYPE_IS_ER

參數：

hCam		連線的HANDLE

eFrameType	暫停接收何種HFRAMETYPE_DLL

## HOEM_Cam_IsCamLive(HANDLE hCam)

說明：取得某個連線是否正常。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

## HOEM_Cam_GetCamStatus(HANDLE hCam)

說明：取得某個連線的狀態。

回傳值：

IPCAM_OK

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_IS_FULL

IPCAM_USER_OR_PASSWD_IS_ER

IPCAM_CANT_DETECT_TYPE_ER

IPCAM_IS_OVER

IPCAM_IS_UNCONNECTED

參數：

hCam		連線的HANDLE

## HOEM_Cam_IsSupportPTZ(HANDLE hCam)

說明：取得這個連線的IPCam是否支援PTZ功能。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

## HOEM_Cam_GetVideo(HANDLE hCam, Hvideo_Config *vConfig)

說明：取得連線IPCam的解析度與壓縮品質。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

vConfig		Hvideo_Config的指標

## HOEM_Cam_SetVideo(HANDLE hCam, Hvideo_Config vConfig)

說明：設定連線IPCam的解析度與壓縮品質。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

vConfig		Hvideo_Config

## HOEM_Cam_GetMotion(HANDLE hCam, Hget_Motion_Info *mInfo)

說明：取得連線IPCam的位移設定資訊。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

mInfo		Hget_Motion_Info的指標

## HOEM_Cam_SetMotion(HANDLE hCam, Hset_Motion_Info mInfo)

說明：設定連線IPCam的位移設定資訊。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

mInfo		Hset_Motion_Info

## HOEM_CamGetPTZ(HANDLE hCam, HPTZ_Info *m_Info)

說明：取得連線IPCam的PTZ資訊。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

m_Info		HPTZ_Info的指標

## 設定PTZ控制

HOEM_CamSetPTZ_Param(HANDLE hCam, HPTZ_Info m_Info)

說明：設定PTZ參數。

HOEM_CamSetPTZ_Up(HANDLE hCam)

說明：向上。

HOEM_CamSetPTZ_Down(HANDLE hCam)

說明：向下。

HOEM_CamSetPTZ_Left(HANDLE hCam)

說明：向左。

HOEM_CamSetPTZ_Right(HANDLE hCam)

說明：向右。

HOEM_CamSetPTZ_UpLeft(HANDLE hCam)

說明：向左上。

HOEM_CamSetPTZ_UpRight(HANDLE hCam)

說明：向右上。

HOEM_CamSetPTZ_DownLeft(HANDLE hCam)

說明：向左下。

HOEM_CamSetPTZ_DownRight(HANDLE hCam)

說明：向右下。

HOEM_CamSetPTZ_Home(HANDLE hCam)

說明：起始位置。

HOEM_CamSetPTZ_ZoomIn(HANDLE hCam)

說明：Zoom In。

HOEM_CamSetPTZ_ZoomOut(HANDLE hCam)

說明：Zoom Out。

HOEM_CamSetPTZ_FocusIn(HANDLE hCam)

說明：Focus In。

HOEM_CamSetPTZ_FocusOut(HANDLE hCam)

說明：Focus Out。

HOEM_CamSetPTZ_IrisOpen(HANDLE hCam)

說明：Iris Open。

HOEM_CamSetPTZ_IrisClose(HANDLE hCam)

說明：Iris Close。

HOEM_CamSetPTZ_AutoScan(HANDLE hCam)

說明：Auto Scan。

HOEM_CamSetPTZ_StopScan(HANDLE hCam)

說明：Stop Scan。

HOEM_CamSetPTZ_Type(HANDLE hCam, HPTZ_MODEL hType)

說明：設定PTZ模組。

HOEM_CamSetPTZ_Deviceid(HANDLE hCam, int iID)

說明：設定設備編號。

HOEM_CamSetPTZ_BaudRate(HANDLE hCam, int iBaud)

說明：設定鮑率。

HOEM_CamSetPTZ_Speed(HANDLE hCam, int iSpeed)

說明：設定速度。

HOEM_CamSetPTZ_Point(HANDLE hCam, int iPoint)

說明：移至預設點。

HOEM_CamSetPTZ_Preset(HANDLE hCam, char* pStr)

說明：設定預設點。

HOEM_CamSetPTZ_Remove(HANDLE hCam, char* pStr)

說明：移除預設點。

HOEM_CamSetPTZ_UpStart(HANDLE hCam)

說明：持續向上，直到下Stop Command。

HOEM_CamSetPTZ_DownStart(HANDLE hCam)

說明：持續向下，直到下Stop Command。

HOEM_CamSetPTZ_LeftStart(HANDLE hCam)

說明：持續向左，直到下Stop Command。

HOEM_CamSetPTZ_RightStart(HANDLE hCam)

說明：持續向右，直到下Stop Command。

HOEM_CamSetPTZ_Stop(HANDLE hCam)

說明：下 Stop Command。

HOEM_Cam_SetPTZ_Move(HANDLE hCam, PTZOSCInfo Info)

說明：設定滑鼠視窗控制。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

m_Info		HPTZ_Info

hType		HPTZ_MODEL

iID			設備編號

iBaud		鮑率

iSpeed		速度

iPoint		預設點

pStr			預設點名稱(example : “1:Door”)

PTZOSCInfo	PTZ滑鼠視窗控制資訊

## HOEM_Cam_Execute_CGI(HANDLE hCam, char *pCmd, char *pRecvStr, unsigned long &pBufSize)

說明：以CGI方式對IPCam進行讀取與設定的工作。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

hCam		連線的HANDLE

pCmd		CGI指令指標

pRecvStr		回傳結果暫存指標

pBufSize		回傳結果長度(查詢傳入時請先輸入pRecvStr的長度)

## HOEM_Cam_GetMPEG4Frame(Hframe *pFrame)

說明：將pFrame內容改成標準MPEG4 Frame。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

pFrame		Hframe指標， 處理完成後pFrame的內容即為標準的

MPEG4 Frame

## HOEM_Cam_AskSystemFrame(HANDLE hCam)

說明：取得最接近目前時間的System Frame

回傳值：

Hframe的指標	使用者使用完需自行使用HOEM_Cam_DeleteFrame清除

指標指向的記憶體

Ex.	Hframe *pSysFrame;

delete pSysFrame->cFrameData;

delete pSysFrame;

NULL				無法取得System Frame

參數：

hCam		連線的HANDLE

## HOEM_Cam_DeleteFrame(Hframe *pFrame)

說明：刪除從HOEM_Cam_AskSystemFrame得到的Hframe

回傳值：

True		刪除成功

False	刪除失敗

參數：

pFrame	Hframe的指標

## HOEM_Cam_GetResolutionSet(HANDLE hCam, int iMode, int &iWidth, int &iHeight)

說明：取得解析度為iMode的影像長度(iWidth)與寬度(iHeight)

回傳值：

true		讀取成功

false		讀取失敗

參數：

hCam	連線的HANDLE

iMode	欲取得資訊的解析度模式

iWidth	iMode解析度的影像長度

iHeight	iMode解析度的影像寬度

## HOEM_Cam_Set2WayAudio(HANDLE hCam, bool bEnable)

說明：設定雙向通話功能，可支援多支IP CAM雙向語音。

回傳值：

IPCAM_2WAYAUDIO_OK

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_BUSY

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_CONNECT_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_REQUEST_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_HEADER_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_DATA_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SOCKET_ER

參數：

hCam	連線的HANDLE

bEnable	true : 開啟

false : 關閉

## HOEM_Cam_AudioIn_Init(HANDLE hCam, WAVEFORMATEX *pwfSrc)

說明：初始化傳送語音轉發功能。

回傳值：

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_2WAYAUDIO_OK

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_BUSY

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_CONNECT_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_LINE_REQUEST_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_HEADER_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_DATA_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SOCKET_ER

參數：

hCam	連線的HANDLE

pwfSrc	WAVEFORMATEX的指標(目前只能接收下面格式的音訊)

WAVEFORMATEX awSrc; memset(&awSrc, 0, sizeof(awSrc)); awSrc.wFormatTag = WAVE_FORMAT_PCM; awSrc.nChannels = 2; awSrc.wBitsPerSample = 16; awSrc.nSamplesPerSec = 16000; awSrc.nBlockAlign = awSrc.wBitsPerSample * awSrc.nChannels / 8; awSrc.nAvgBytesPerSec = awSrc.nSamplesPerSec * awSrc.nBlockAlign; awSrc.cbSize = 0;

## HOEM_Cam_SendAudioIn(HANDLE hCam, char *pAudioData, int iLenData)

說明：開始傳送語音轉發資料。

回傳值：

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_2WAYAUDIO_OK

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_HEADER_ER

IPCAM_2WAYAUDIO_SEND_DATA_ER

參數：

hCam		連線的HANDLE

pAudioData	WAVEHDR結構的lpData(請將lpData的size固定在2041*4)

iDataLen		pAudioData的長度

## HOEM_Cam_AudioIn_Deinit(HANDLE hCam)

說明：結束語音轉發功能。

回傳值：

IPCAM_IS_NULL

IPCAM_2WAYAUDIO_OK

參數：

hCam		連線的HANDLE

## HOEM_Cam_GetH264Frame(Hframe *pFrame)

說明：將pFrame內容改成標準H264 Frame。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

pFrame		Hframe指標， 處理完成後pFrame的內容即為標準的

H264 Frame