使用手冊 v.1.1.8

HOEMDeviceSeeker_SDK

目錄

I.	說明	4

II.	DLL函式說明	5

1.	HOEM_Seeker_Init()	5

2.	HOEM_Seeker_Deinit()	5

3.	HOEM_Seeker_Search(int iTimeOut)	5

4.	HOEM_Seeker_GetCounts()	5

5.	HOEM_Seeker_GetMacString(int iID, char* cBuf)	5

6.	HOEM_Seeker_GetIPString(int iID, char* cBuf)	5

7.	HOEM_Seeker_GetIPValue(int iID)	6

8.	HOEM_Seeker_GetPort(int iID)	6

9.	HOEM_Seeker_GetGateWayString(int iID, char* cBuf)	6

10.	HOEM_Seeker_GetGateWayValue(int iID)	6

11.	HOEM_Seeker_GetNetMaskString(int iID, char* cBuf)	7

12.	HOEM_Seeker_GetNetMaskValue(int iID)	7

13.	HOEM_Seeker_GetName(int iID, char* cBuf)	7

14.	HOEM_Seeker_GetDNS1String(int iID, char* cBuf)	7

15.	HOEM_Seeker_GetDNS1Value(int iID)	8

16.	HOEM_Seeker_GetDNS2String(int iID, char* cBuf)	8

17.	HOEM_Seeker_GetDNS2Value(int iID)	8

18.	HOEM_Seeker_GetDHCP(int iID)	8

19.	HOEM_Seeker_Set(int iID, Set_Device_Info sInfo)	9

20.	HOEM_Seeker_GetType(int iID)	9

III.	ActiveX函式說明	11

1.	Initial()	11

2.	Deinit()	11

3.	Search(long iTimeOut)	11

4.	GetCounts()	11

5.	GetMacString(long iID)	11

6.	GetIPString(long iID)	11

7.	GetIPValue(long iID)	12

8.	GetPort(long iID)	12

9.	GetGateWayString(long iID)	12

10.	GetGateWayValue(long iID)	12

11.	GetNetMaskString(long iID)	12

12.	GetNetMaskValue(long iID)	12

13.	GetName(long iID)	13

14.	GetDNS1String(long iID)	13

15.	GetDNS1Value(long iID)	13

16.	GetDNS2String(long iID)	13

17.	GetDNS2Value(long iID)	13

18.	GetDHCP(long iID)	14

19.	SetDevice(long iID,BSTR *IPString,BSTR *NetMaskString,BSTR *GateWayString,BSTR *DNS1String, BSTR *DNS2String,BSTR *Name,long Port,bool DHCP)	14

20.	GetMacByteArray(long iID)	14

21.	GetType(long iID)	15

# 說明

HOEMDeviceSeeker SDK主要用途是用做搜尋Intranet上的攝影機設備。

HOEMDeviceSeeker SDK內含下列四個主要檔案：

HOEMDeviceSeeker.h

HDEVICE_DEFINE.H

HDeviceSeekerX.dll

HDeviceSeekerX.lib

其使用方式可分為兩種：DLL方式與ActiveX方式：

1.使用DLL方式
使用者需要include HOEMDeviceSeeker.h與link HDeviceSeekerX.lib(按照一般DLL使用方式)，相關的操作函式請參考DLL函式說明。

2.使用ActiveX方式

使用者需要註冊HDeviceSeekerX.dll(按照一般ActiveX使用方式)，註冊完成即可使用。
ActiveX的UUID：E8828A68-A6F6-43DR-8FB8-AA05F7BB233A。

ActiveX的元件名稱：HDeviceSeekerX。

相關的操作函式請參考ActiveX函式說明。

# DLL函式說明

## HOEM_Seeker_Init()

說明：初始化HOEMDeviceSeeker SDK。

## HOEM_Seeker_Deinit()

說明：關閉HOEMDeviceSeeker SDK。

## HOEM_Seeker_Search(int iTimeOut)

說明：搜尋攝影機設備。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

TimeOut		等待時間(Millisecond)

## HOEM_Seeker_GetCounts()

說明：取得搜尋結果的總數。

回傳值：

攝影機設備總數

## HOEM_Seeker_GetMacString(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的MacAddress。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetIPString(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的IPAddress。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetIPValue(int iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的IPAddress。

回傳值：

IPAddress的Raw Value。

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetPort(int iID)

說明：取得某個設備的HTTP Port。

回傳值：

Port值

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetGateWayString(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的GateWay。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetGateWayValue(int iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的GateWay。

回傳值：

GateWay的Raw Value。

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetNetMaskString(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的NetMask。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetNetMaskValue(int iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的NetMask。

回傳值：

NetMask的Raw Value。

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetName(int iID, char* cBuf)

說明：取得某個設備的名稱。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetDNS1String(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的DNS1。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetDNS1Value(int iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的DNS1。

回傳值：

DNS1的Raw Value。

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetDNS2String(int iID, char* cBuf)

說明：以String格式取得某個設備的DNS2。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

cBuf		用作存放結果的Buffer指標

## HOEM_Seeker_GetDNS2Value(int iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的DNS2。

回傳值：

DNS2的Raw Value。

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_GetDHCP(int iID)

說明：取得某個設備的IP取得方式。

回傳值：

1		DHCP(自動取得IP位置)

0		Static(手動輸入IP位置)

-1		存取錯誤

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## HOEM_Seeker_Set(int iID, Set_Device_Info sInfo)

說明：設定某個設備。

回傳值：

1		Success

0		Failed

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

sInfo	設定設備所需要的Set_Device_Info資訊

struct Set_Device_Info{

unsigned char cIP[4];

unsigned char cNetMask[4];

unsigned char cGateWay[4];

unsigned char cDNS1[4];

unsigned char cDNS2[4];

unsigned char cName[18];

long lPort;

bool bDHCP;

};

| cIP[4] | IP Address in Raw Value Format |
| --- | --- |
| cNetMask[4] | NetMask in Raw Value Format |
| cGateWay[4] | GateWay in Raw Value Format |
| cDNS1[4] | DNS1 in Raw Value Format |
| cDNS2[4] | DNS2 in Raw Value Format |
| cName[18] | Camera Name String |
| lPort | HTTP Port |
| bDHCP | 0:Static 1:DHCP |

## HOEM_Seeker_GetType(int iID)

說明：取得某個設備的型號。

回傳值：

>0		設備型號

-1		讀取失敗

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

# ActiveX函式說明

## Initial()

說明：初始化HOEMDeviceSeekerX。

## Deinit()

說明：關閉HOEMDeviceSeekerX。

## Search(long iTimeOut)

說明：搜尋攝影機設備。

回傳值：

TRUE

FALSE

參數：

TimeOut		等待時間(Millisecond)

## GetCounts()

說明：取得搜尋結果的總數。

回傳值：

攝影機設備總數

## GetMacString(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的MacAddress。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetIPString(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的IPAddress。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetIPValue(long iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的IPAddress。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetPort(long iID)

說明：取得某個設備的HTTP Port。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetGateWayString(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的GateWay。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetGateWayValue(long iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的GateWay。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetNetMaskString(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的NetMask。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetNetMaskValue(long iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的NetMask。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetName(long iID)

說明：取得某個設備的名稱。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetDNS1String(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的DNS1。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetDNS1Value(long iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的DNS1。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetDNS2String(long iID)

說明：以String格式取得某個設備的DNS2。

回傳值：

BSTR

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetDNS2Value(long iID)

說明：以Raw Value格式取得某個設備的DNS2。

回傳值：

long

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetDHCP(long iID)

說明：取得某個設備的IP取得方式。

回傳值：

1		DHCP(自動取得IP位置)

0		Static(手動輸入IP位置)

-1		存取錯誤

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## SetDevice(long iID,BSTR *IPString,BSTR *NetMaskString,BSTR *GateWayString,BSTR *DNS1String, BSTR *DNS2String,BSTR *Name,long Port,bool DHCP)

說明：設定某個設備。

回傳值：

1		Success

0		Failed

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

IPString	IP 字串(ex. “192.168.1.123”)

NetMaskString  NetMask字串(ex. “255.255.255.0”)

GateWayString  GateWay字串(ex. “192.168.1.254”)

DNS1String  DNS1字串(ex. “168.95.1.1”)

DNS2String  DNS2字串(ex. “168.95.192.1”)

Name  攝影機名稱(ex. “IPCam”)

Port  HTTP Port(ex. 80)

DHCP  是否自動搜尋IP(1 : 是；0 : 否)

## GetMacByteArray(long iID)

說明：讀取某個設備的MacAddress。

回傳值：

VARIANT	回傳一個陣列

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

## GetType(long iID)

說明：讀取某個設備型號。

回傳值：

>0		設備型號

-1		讀取失敗

參數：

iID		搜尋結果的編號(假設搜尋到的總數為10個設備，則其編號為0到9)

型號表：

| WIS & Winbond series |  |
| --- | --- |
| HLC-36p | 1x(10~19) |
| HLC-82F | 2x |
| HLC-36M | 3x |
| HWS-01HE | 4x |
| HWS-01HP | 5x |
| 8120 series |  |
| HWS-04HD | 59 |
| 830_7649 | 60 |
| HLT_860 | 61 |
| HLC-810 | 62 |
| HWS_01HD | 63 |
| Digital | 64 |
| DvrCard | 66 |
| HLV_1CI | 67 |
| 830_9655 | 68 |
| HVT_01HT | 69 |
| YudorBoard | 70 |
| 830_7720 | 71 |
| HLC_36F | 72 |
| HDR-04FE | 90 |