Karta katalogowa, model: AHDMX-2040ARKS
Kamera – AHD 2.0 – 2 Mpix

Zdjęcia

- Przetwornik: 1/2,8" Sony EXMOR IMX323﻿ 1920x1080p﻿,

- Procesor: NVP2441H AHD2.0 + analog 960H﻿

- Mechaniczny filtr IR (ICR . TDN),

- Obiektyw 2,8-12 [mm],

- Czułośc 0,01lx (0 lx przy wł IR LED),

- Ilość diód: 4 diody IR-ARRAY, IR dystans do 40 [m], kąt oświetlacza 80 stopni!

- HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, DEFOG, Sense-up,

- Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 3D + 2D-DNR,

- Uchwyt 3 osiowy z wewnętrznym prowadzeniem kabla,

- Obudowa IP66, uchwyt 3-axis

- Zasilanie 12VDC﻿

- Puszka montażowa

Cechy

Specyfikacja techniczna

| Nazwa | AHDMX-2040ARKS |
| --- | --- |
| Sensor | 1/2,8" Sony EXMOR IMX323 |
| Format wideo | PAL/NTSC |
| Rozdzielczość | 1920x1080 / 1000TVL – 960H |
| Elektroniczna migawka | 1/50[S]~1/100000[S] |
| Tryb ekspozycji | Elektroniczny |
| Funkcja kompensacji światła tylnego BLC | Automatyczna |
| Korekcja Gamma | 0.45 |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Obiektyw | Megapikselowy 2.8 [mm]~12 [mm], F1.4 |
| Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) |
| Wyjście wideo | 1.0Vp-p/75Ω |
| Kontrola pracy oświetlacza | Czujnik w oświetlaczu |
| Dystans oświetlacza | 40[m] |
| Temperatura pracy | -20 [℃]~50 [℃] |
| Zasilanie | DC12V±10% |