Tylny panel

DVRMX-H40AHDF2-e
32 kanały AHD/Analog + 8 kanałów IP – max. do 40 kanałów IP, 4x wej. audio, 1x wyj. audio, 8x wej./1x wyj. alarmowe
4x HDD SATA

| Model |  | DVRMX-H40AHDF2-e |
| --- | --- | --- |
| Kompresja wideo |  | H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP |
| Typ sygnału wideo |  | PAL/NTSC |
| System operacyjny |  | Linux (Embedded) |
| Wej. wideo analogowe |  | 32 CH |
| Ilość kamer IP |  | 8 CH 40 CH – po wył. AHD |
| Liczba wej. kompozytowych |  | do 40 CH |
| Wyj. wideo |  | 1x HDMI, 1x VGA |
| Wej. audio |  | 4x D-SUB |
| Wyj. audio |  | 1x RCA |
| Wyświetlanie | Rozdzielczość | Analog: 3MP/1080P/720P/960H (25fps) IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H |
|  | Podział | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/ 17/19/22/25/32/36/49/ sekwencja |
| Zapis | Rozdzielczość | Analog: 3MP/1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H |
|  | Prędkość | Analog: 3MP TVI:8fps 1080P PAL:15fps /720P PAL:25fps /960H PAL:25fps IP: PAL:25fps |
| BitRate dla kamer IP (Dostępna przepustowość dla strumieni kamer IP) |  | 32Mbps |
|  |  | 192Mbps – przy wył. AHD |
|  |  | Informacja: Jeden kanał analogowy zwiększa domyślny BitRate o 4Mbps. |
| Przepustowość wyjściowa |  | 128Mbps |
| Wydajność dekodowania |  | 1080P: 16CH Real-time |
| Tryb zapisu |  | Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny |
| Liczba odtwarzanych kanałów |  | 16 CH ?? |
| Interfejs sieciowy |  | LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G |
| Protokoły sieciowe |  | - P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT’em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), - UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze) - Cloud (zapis w chmurze na DropBox’ie) - RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów) - DDNS - SMTP (powiadomienia E-Mail) - FTP – zapis snapshotów |
| HDD |  | 4x SATA HDD (do 40TB) |
| Jednoczesne operacje |  | Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć |
| USB |  | 2x USB (mysz i archiwizacja lub aktualizacja firmware’u) |
| Liczba wej./wyj. alarmowych |  | 8 wej./1 wyj. |
| PTZ |  | Tak – RS485, UTC przez kabel koncentryczny oraz cyfrowe dla kamer IP |
| Obsługa smartphonów |  | Tak – aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS) |
| VGA/HDMI |  | Do rozdzielczości 4K 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160 |
| Zasilanie |  | 12VDC, 5A |
| Wymiary |  | 378x340x50mm |
| Temperatura pracy |  | -10°C ~ +55°C |
| Wilgotność |  | 10%~90% |