Tylny panel

DVRMX-8804-1
4 kanały AHD/TVI/CVI/Analog + 2 kanały IP – max. do 6 kanałów IP, 4x wej. audio, 1x wyj. audio, 4x wej./1x wyj. alarmowe
1x HDD SATA

DVRMX-8808-2
8 kanałów AHD/TVI/CVI/Analog + 4 kanały IP – max. do 12 kanałów IP, 8x wej. audio, 1x wyj. audio, 8x wej./1x wyj. alarmowe
2x HDD SATA

DVRMX-8816-2
16 kanałów AHD/TVI/CVI/Analog + 8 kanałów IP – max. do 24 kanałów IP, 16x wej. audio, 1x wyj. audio, 16x wej./1x wyj. alarmowe
2x HDD SATA

| Model |  | DVRMX-8804-1 | DVRMX-8808-2 | DVRMX-8816-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompresja wideo |  | H.265 dla AHD/TVI/CVI/Analog i kamer IP |  |  |
| Typ sygnału wideo |  | PAL/NTSC |  |  |
| System operacyjny |  | Linux (Embedded) |  |  |
| Wej. wideo analogowe |  | 4 CH | 8 CH | 16 CH |
| Ilość kamer IP |  | 2 CH 6 CH – po wył. AHD | 4 CH 12 CH – po wył. AHD | 8 CH -- -- – -- -- |
| Liczba wej. kompozytowych |  | do 6 CH | do 12 CH | do 24 CH |
| Wyj. wideo |  | 1x HDMI, 1x VGA |  |  |
| Wej. audio |  | 4x RCA | 8x RCA | 16x (8x RCA, 8 D-SUB) |
| Wyj. audio |  | 1x RCA |  |  |
| Wyświetlanie | Rozdzielczość | Analog: 8MP/5MP/4MP/3MP/ /1080P/720P/960H (25fps) IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H |  |  |
|  | Podział | 1/4/6/ sekwencja | 1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/ sekwencja | 1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/17/ 19/22/25/ sekwencja |
| Model |  | DVRMX-8804-1 | DVRMX-8808-2 | DVRMX-8816-2 |
| Zapis | Rozdzielczość | Analog: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H |  |  |
|  | Prędkość | Analog: 8MP:7fps 5MP: 10fps﻿﻿ 4MP: 15fps﻿ 3MP: 20fps 1080P: 25fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL:25fps | Analog: 8MP: 7fps 5MP: 12fps﻿﻿ 4MP: 15fps﻿ 3MP: 20fps 1080P: 25fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL:25fps | Analog: 8MP: 7spf 5MP: 11fps﻿﻿ 4MP: 15fps﻿ 3MP: 20fps 1080P: 25fps 720P: 25fps 960H: 25fps IP: PAL:25fps |
| BitRate dla kamer IP (Dostępna przepustowość dla strumieni kamer IP) |  | 16Mbps | 32Mbps | 64Mbps |
|  |  | 48Mbps – przy wył. AHD | 96Mbps – przy wył. AHD | 64Mbps – przy wył. AHD |
|  |  | Informacja: Jeden kanał analogowy zwiększa domyślny BitRate o 8Mbps. |  |  |
| Przepustowość wyjściowa |  | 48Mbps | 96Mbps | 128Mbps |
| Wydajność dekodowania |  | 8MP: 30fps 5MP: 40fps 4MP: 60fps 1080P: 120fps | ﻿8MP: 30fps 5MP: 96fps 4MP: 120fps 1080P: 240fps | 8MP: 30fps 5MP: 176fps 4MP: 240fps 1080P: 480fps |
| Tryb zapisu |  | Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny |  |  |
| Liczba odtwarzanych kanałów |  | 4 CH | 8 CH | 16 CH |
| Interfejs sieciowy |  | LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G Dostępne protokoły: |  |  |
| Protokoły sieciowe |  | - P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT’em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), - UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze) - Cloud (zapis w chmurze na DropBox’ie) - RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów) - DDNS - SMTP (powiadomienia E-Mail) - FTP – zapis snapshotów |  |  |
| HDD |  | 1x SATA HDD (do 10TB) | 2x SATA HDD (do 20TB) |  |
| Jednoczesne operacje |  | Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć |  |  |
| USB |  | 2x USB 2.0 (mysz i archiwizacja lub aktualizacja firmware’u) | 1x USB 3.0 – dla archiwizacji i aktualizacja firmware’u, 1x USB 2.0 – dla myszy |  |
| Liczba wej./wyj. alarmowych |  | 4 wej./1 wyj. | 8 wej./1 wyj. | 16 wej./1 wyj. |
| PTZ |  | Tak – RS485, UTC przez kabel koncentryczny oraz cyfrowe dla kamer IP |  |  |
| Obsługa smartphonów |  | Tak – aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS) |  |  |
| VGA/HDMI |  | Do rozdzielczości FullHD 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 | Do rozdzielczości 4K 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, |  |
| Zasilanie |  | 12VDC, 2A |  | 12VDC, 5A |
| Wymiary |  | 300x227x53mm |  | 378x340x50mm |
| Temperatura pracy |  | -10°C ~ +55°C |  |  |
| Wilgotność |  | 10%~90% |  |  |