Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |  |
| --- | --- | --- |
| Model | 4K-2040IRKS |  |
| Przetwornik | 1/2.7" Sony IMX307 StarLight |  |
| WDR | 150dB |  |
| Czułość w nocy | 0.0001 lx |  |
| Rozdzielczość | 2MP – 1920x1080 |  |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |  |
| Liczba klatek | Strumień główny |  |
|  | 25 kl/sek. | 2MP (1080P) – 1920×﻿1080, 1.3MP (960P) – 280×﻿960, 1.0MP (720P) – 1280×﻿720 |
|  | Strumień pomocniczy |  |
|  | 30 kl/sek. | D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |  |
|  | 10 kl/sek. | QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | f=2.8-12[mm] |  |
| Hermetyczność | IP66 dla zastosowań wew. oraz zew. |  |
| ONVIF | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) |  |
| Port LAN | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) |  |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |  |
| Ilość diod IR | 30 diod SMD IR LED – widoczność do 60m |  |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |  |
| Wej./wyj. alarmowe | 1 wej. / 1 wyj. |  |
| Dodatkowe wyj. wideo | 1x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75Ω |  |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection |  |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X |  |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |  |
| CGI & API | Do pobrania z http://pliki.merx.pl |  |