- Przetwornik: 1/2.5" Sony Exmor R CMOS Image Sensor IMX274﻿,

- Typ przetwornika: z iluminacją tylną StarVis,

- Rozdzielczość: 5mpix 2592﻿x1944﻿@15kl/s, 1920x1080@25kl/s

- Czułość: 0.01 lx,

- Kolor: 0.73 lx (F3.5, 50IRE),﻿

- Obiektyw: f=1.1mm, F2.0 ± 5%﻿,

- Kąt widzenia: 95.5-30o,

- Oświetlacz: Odseparowany od obiektywu,

- Ilość diod w oświetlaczu: 3x SMD IR LED,

- Zakres pracy oświetlacza: 5m,

- Wej./Wyj. alarmowe: brak,

- Wejście audio: brak,

- Dodatkowe wyj. wideo: brak,

- Obsługa karty SD: brak,

- Hermetyczność: IP 64,

- Zakres dynamiki: 120dB DOL-HDR,

- Funcke dodatkowe: DNR, Sense-up, ATW,

- Inteligentna analiza:

  - Detekcja ruchu, detekcja twarzy,

  - Wykrywanie pieszych, obiektów wchodzących do lub opuszczających obszar, przekraczania wielu linii, przecinających trasę,

  - Wykrywanie nieruchomych obiektów, obiektów usuniętych,

  - Liczenie osób przekraczających wirtualną linię

- Zasilanie: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿, ≤ 4.5W

- Wymiar: Ø68x77mm﻿

MERX 4K-5000VR

| Cechy | Specyfikacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 4K-5028IRKW |  | 4K-8024-ALPHA (MZ) / 4K-8030ARKW |  |
| Przetwornik | 1/2.9" Sony StarVis IMX326 6.82MP﻿﻿ |  | 1/2.5" Sony Exmor R IMX274﻿﻿ |  |
| WDR | 120dB |  | ＞ 80dB﻿ |  |
| Czułość w nocy | 0.001 lux (F3.5, 50IRE) |  | 0.019 lux (F3.5, 50IRE) |  |
| Rozdzielczość | 5MP – 2592×﻿1944 |  | 8MP – 3840×2160 |  |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |  |  |  |
| Liczba klatek | Strumień główny |  |  |  |
|  | n/A | n/A﻿ | ? kl/sek.﻿ | 8MP – 3840×2160﻿ |
|  | 15 kl/sek. | 5MP – 2592×﻿1944 | ﻿n/A | ﻿n/A﻿ |
|  | 20 kl/sek. | 4MP – 2592×﻿1520 | 20 kl/sek.﻿ | 4MP – 2592×﻿1520﻿ |
|  | 25kl/sek. | 2048×﻿1536, 2MP (1080P) – 1920×﻿1080, 1.3MP (960P) – 1280×﻿960, 1.0MP (720P) – 1280×﻿720 | 25 kl/sek. | 2048×﻿1536, 2MP (1080P) – 1920×﻿1080, 1.3MP (960P) – 1280×﻿960, 1.0MP (720P) – 1280×﻿720 |
|  | Strumień pomocniczy |  |  |  |
|  | 30 kl/sek. | 1080P – n/A, 720P – n/A, D1 – 704×﻿480, VGA – 640×﻿480, QVGA – 320×﻿240 | 30 kl/sek. | 1080P – 1920×1080, 720P – 1280×﻿720, D1 – 704×﻿480, VGA – 640×﻿480, QVGA – 320×﻿240 |
|  | Strumień mobilny |  |  |  |
|  | 10 kl/sek. | VGA - n/A, QVGA – 320×﻿240 | 10 kl/sek. | VGA - 640×﻿480, QVGA – 320×﻿240 |
| Obiektyw | f=2.8-12[mm] z Moto-zoom i funkcją AutoFocus |  |  |  |
| Hermetyczność | IP66 dla zastosowań wew. oraz zew. |  |  |  |
| ONVIF | w pełnej wersji 2.6 (obsługa detekcji ruchu, itp.) |  |  |  |
| Port LAN | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) |  |  |  |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |  |  |  |
| Ilość diod IR | 2 diody ARRAY IR LED III generacji – widoczność do 60m. |  | ? diody ARRAY IR LED III generacji – widoczność do 45m. |  |
| Wej./wyj. alarmowe | 1 wej. / 1 wyj. |  |  |  |
| Wejścia audio | 1x liniowe (RCA)﻿ |  |  |  |
| Dodatkowe wyj. wideo | 1x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75Ω |  |  |  |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE(802.3af)﻿, ≤ 9W |  |  |  |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, detekcja twarzy, ﻿ Wykrywanie pieszych, obiektów wchodzących do lub opuszczających obszar, przekraczania wielu linii, przecinających trasę, Wykrywanie nieruchomych obiektów, obiektów usuniętych, Liczenie osób przekraczających wirtualną linię |  |  |  |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X |  |  |  |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |  |  |  |
| CGI & API | Do pobrania z http://pliki.merx.pl |  |  |  |