Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |  |
| --- | --- | --- |
| Przepustowość nagrywania | do 100Mbps |  |
| Rozdzielczość zapisu | 8MP （4K) – 3840*2160, 5MP – 2592*1944, 3MP – 2048*1536, 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.3MP (960P) – 1280*1024, 1.0MP (720P) – 1280*720 |  |
| Podział wyświetlania | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 |  |
| Podział ekranu podczas odtwarzania | Dla rozdzielczości 4K: | 4 kanały na żywo |
|  | Dla rozdzielczości 4MP: | 8 kanałów na żywo |
|  | Dla rozdzielczości 3MP: | 10 kanałów na żywo |
| Wyjście wideo | 1x HDMI (w rozdzielczości do 4K – 3840*2160), 1x VGA |  |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1024*768,1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160 |  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 4 wej. / 1 wyj. |  |
| Port LAN | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) |  |
| Obsługa Smartphone | iOS (iPhone, iPad), Android, Windows Phone/Mobile |  |
| Ilość obsługiwanych dysków HDD | 2x SATA HDD (pojemność do 2x 10TB) |  |
| RS-485 | Tak |  |
| e-Sata | Tak |  |
| Wej. liniowe | Tak |  |
| USB | 1x 3.0 USB | Dla archiwizacji oraz aktualizacji oprogramowania |
|  | 2x 2.0 USB | Obsługa myszki USB |
| ONVIF | Tak |  |
| Zasilanie | DC 12V |  |
| Wymiary | 380*340*50mm |  |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X |  |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows |  |
| Protokoły sieciowe | P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT’em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze), Cloud (zapis w chmurze na DropBox’ie), RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów), DDNS, SMTP (powiadomienia E-Mail), FTP – zapis snapshotów, ... |  |
| Temperatura pracy ¦ Wilgotność | -10°C ~ +55°C ¦ 10%~90% |  |
| SDK | Do pobrania z http://serwer.merx.pl |  |